Общие положения теории проектирования АСУ

Определение системы

Система – это множество составляющих единство элементов, отношений, связей и взаимодействий между ними и окружающей средой, образующих присущую данной системе качественную неопределенность.

Системы классифицируются:

- по сложности;

- по степени неопределенности поведения системы;

- по наличию человека в системе.

По сложности системы делятся на:

- простые;

- сложные;

- большие.

Простые системы с достаточной степенью точности могут быть записаны известными математическими выражениями.

Сложные системы характеризуются многообразностью связей, многомерностью и разнообразными структурами. Сложной называется система, обладающая, по крайней мере, одним из следующих признаков:

- система допускает разбиение на подсистемы, изучать любую из которых можно отдельно;

- система функционирует в условиях существенной неопределенности и воздействия среды на нее, что обуславливает случайный характер изменений ее показателей;

- система осуществляет целенаправленный выбор своего поведения.

Сложные системы в некоторых случаях сводятся к простым системам, когда вводятся допущения, позволяющие их описывать математическими выражениями.

Большая система обладает всеми свойствами сложных систем и характеризуется дополнительным признаком территориальной распределенности.

По степени неопределенности предсказания будущего поведения системы выделяют детерминированные и стохастические системы.

Поведение детерминированных систем можно представить с большой точностью.

Пример детерминированной системы – кольцевая локальная вычислительная сеть (типа Token Ring), в которой время доведения сообщений можно вычислить с большой точностью.

Стохастической называется система, поведение которой носит случайный характер и может быть описано случайными величинами или функциями с заданным или предполагаемым законом распределения. Пример стохастической системы – Ethernet.

В зависимости от наличия человека в системе различают:

- автономные технические системы (системы автоматического управления САУ);

- человеко-машинные системы;

- организационные системы.

Автономная техническая система – это система, которая может в течение некоторого времени функционировать без участия человека. Примером таких систем может являться орбитальная группировка объектов в космосе.

Человеко-машинные системы включают в себя в качестве элементов как технические средства (ТС), так и людей.

Организационная система состоит из взаимодействующих групп людей, также в состав могут быть включены ТС. Примером такой структуры может являться, например, структура высших учебных заведений.

Основные категории ТП АСУ

К основным категориям ТП АСУ относятся элементы, внешняя среда, связи,

взаимодействия и подсистемы.

Элемент – это минимальная неделимая часть системы.

Внешняя среда – это множество элементов, существующих вне системы, оказывающих влияние на систему и находящихся под ее влиянием.

Связи – это совокупность условий, обеспечивающих возможность взаимодействия элементов системы между собой и окружающей средой.

Взаимодействия – это процессы взаимного влияния элементов системы между

собой и окружающей средой.

Подсистемы – это выделенные из системы по определенному правилу множества элементов, связей и взаимодействий. Все подсистемы, выделенные из одной исходной системы (подсистемы) относятся к подсистеме одного уровня (ранга).

При проектировании систем необходимо соблюдать следующее строгое правило:

Подсистемы, входящие в систему, должны выполнять все функции этой системы.

Системы управления

Для определения понятия система управления укажем условия существования таких систем:

- цель деятельности системы управления должна соответствовать той конечной цели, которую нужно достичь в управляемом объекте;

- должны существовать различные варианты поведения системы, среди которых нужно выбрать один для реализации функции управления;

- должны быть определены критерии и оценки для выбора управления;

- должны быть определены необходимые ресурсы для реализации выбранного варианта системы управления.

Для оптимального управления большое значение имеют критерии эффективности системы. Необходимо различать критерии эффективности и цели системы.

Цель системы определяет ее назначение и смысл функционирования, выражающий точку зрения на то, для чего создается система и что она должна делать.

В отличие от этого, критерий эффективности позволяет определить, хорошо или плохо работает система. Чем выше уровень системы, тем труднее реализовать ее цель и определить критерии эффективности. Для многих сложных систем получить критерий эффективности в виде скалярной величины не удается, и приходится иметь дело с критериями эффективности в векторной форме, составляющие которой представляют независимые критерии. В ряде случаев путем введения искусственных коэффициентов удается получить линейную комбинацию составляющих вектора и тем самым перевести его в скалярную форму.

При вычислении критерия эффективности отметим ряд условий, которым он должен

удовлетворять:

- критерий эффективности должен быть количественным, выражать эффективность системы числом или набором чисел;

- должен быть эффективен в статистическом смысле, т.е. разброс измеряемых величин критериев эффективности относительно истинной величины должен быть невелик;

- должен быть по мере возможности простым, чтобы измерения не были связаны с

будущими затратами труда и времени;

- должен иметь физический смысл, что упрощает его понимание и использование и

снижает возможность ошибок при его применении;

- для удобства и простоты использования критерий эффективности желательно

нормировать, сравнивая его с идеальным или заданным критерием.

Классификация АСУ

По характеру участия человека в процессе управления и типу управляемого объекта можно выделить следующие классы АСУ:

-организационно-технические системы (ОТС);

-системы обработки данных (СОД).

Организационно-технические системы

В ОТС деятельность человека заключается в принятии решения в процессе планирования и оперативного управления, а также контроль над реализацией принимаемого решения. К ОТС также относятся системы управления технологическими процессами (выплавка стали, получение химических материалов и др.). ОТС характеризуются иерархической структурой, и включают системы верхних, средних и нижних звеньев управления. В общем случае можно выделить следующие подсистемы, входящие в состав ОТС:

-подсистема оперативного управления;

-подсистема технико-экономического планирования;

-подсистема финансовой деятельности;

-подсистема материально-технического снабжения;

-подсистема учета и планирования кадров;

-подсистема управления наукой;

-подсистема управления капитальным строительством;

-подсистема эффективного развития.

Системы обработки данных

Отличительной особенностью СОД является то, что объектом управления является информация. К указанным системам относятся:

-системы обработки распределенных ресурсов;

-информационные и информационно-расчетные системы;

-системы проведения научных исследований;

-системы автоматизированного проектирования (САПР).

Системы обработки распределенных ресурсов предназначены для обслуживания большого числа клиентов в диалоговом режиме. Задачи, решаемые подобными системами, могут быть разбиты на группы:

-удовлетворения спроса на распределенные ресурсы (бронирование билетов, мест в гостинице, транспорте и т.п.);

-встречное обслуживание (перераспределение ресурсов).

Информационные и информационно-расчетные системы осуществляют сбор, накопление и обработку информации. По характеру информации, которой оперирует система подобного класса, различаются:

-документальные системы;

-фактографические системы.

В документальных системах информация хранится в виде документов, которые с точки зрения системы являются едиными и неделимыми частями. Документ содержит необходимое количество информации, прямо или косвенно отвечающей на запрос.

Фактографические информационные системы используют элементарные частицы информации, представленные в числовой или словесной форме. В фактографической системе обеспечивается однозначное соответствие выдаваемой информации по запросу пользователя.

В зависимости от конкретного набора реализуемых функций, информационные системы подразделяют на:

-информационно-справочные системы;

-информационно-поисковые системы;

-информационно-расчетные (моделирующие) системы.

Системы проведения научных исследований ориентированы на проведение измерений, планирование управления экспериментами, накопление, обработку и обобщение информационных данных с последующим построением некоторой теоретической модели (например, поиск новых элементарных частиц в таблице Менделеева).

Основными задачами, решаемыми системами автоматизированного проектирования, являются:

-сквозное автоматизированное проектирование схем;

-создание банков данных типовых проектов;

-формирование технической документации.

Состав и структура АСУ

АСУ –  это система человек-машина. Она обеспечивает эффективное функционирование объекта, в котором сбор и обработка информации, необходимой для реализации функции управления, осуществляется с применением средств автоматизации и вычислительной техники.

При проектировании АСУ различают функциональную и структурную организацию.

Функциональная организация – это модель системы, построенная на основе функциональных элементов и отражающая проявление свойств системы во внешней среде. Каждый функциональный элемент (подсистема АСУ) характеризует выполнение одной или нескольких функций управления и задается совокупностью технико-экономических показателей и алгоритмами их обработки.

Структурная организация - это модель системы, представленная на основе структурных(конструкторских) элементов. Структурные элементы обеспечивают реализацию модели управления, используя для этого следующие средства:

-технические

-информационные

-математические

-программные

-лингвистические

-организационные

-правовые

-эргономические

Технические средства - это совокупность аппаратных средств (вычислительные, средства представления мультимедийной информации, электропитание и средства физической защиты) достаточных для выполнения всех функций АСУ с заданными вероятностно-временными характеристиками.

Информационные средства - это единая система классификации и кодирования информации, унифицированная система документов и логические структуры БД.

Математические средства - это совокупность математических методов, моделей и алгоритмов для решения задач реализации функций управления в АСУ.

Программные средства - это комплекс программ для реализации целей и задач АСУ, а также обеспечение безопасности и функционального контроля технических средств.

Лингвистические средства - это совокупность языковых средств, используемых в АСУ с целью повышения эффективности обработки информации и обеспечивающих общение человека с АСУ.

Организационные средства - это совокупность методов, определяющих порядок функционирования АСУ и взаимодействие персонала АСУ как с техническими средствами, так и между собой в процессе решения задач управления.

Правовые средства - это совокупность нормативных актов, устанавливающих и закрепляющих организацию системы, ее целей, задач, а также правовой статус АСУ и всех ее звеньев.

Эргономические средства - это совокупность методов и средств, создающих оптимальные условия для быстрейшего освоения АСУ и обеспечения высокоэффективной и безошибочной деятельности человека в АСУ.

Два подхода к созданию АСУ

Определяющим первичным при создании АСУ является ее функциональная организация. Первичность функционального назначения создаваемых систем и вторичность формирования ее структуры предопределяет необходимость в функционально-структурном синтезе АСУ. Проектирование АСУ может быть реализовано с помощью специализированных средств и унифицированных средств.

Использование специализированных средств позволяет строить простые по своей структуре АСУ, характеризующиеся своей высокой надежностью и производительностью. Недостатком данного подхода является слабая приспосабливаемость АСУ для реализации вновь вводимых функций, что приводит во многих случаях в ходе эксплуатации АСУ к отказу ее использования.

Второй подход заключается в том, что используются многофункциональные (унифицированные) средства (семейства ЭВМ различной архитектуры, сетевые средства различного назначения), которые, отличаясь своей универсальностью, позволяют создавать АСУ с необходимыми технико-экономическими показателями и длительным жизненным циклом.

Методология проектирования АСУ

В основу методологии положено использование следующих принципов:

- Принцип системного подхода заключается в том, что проектирование АСУ должно основываться на системном анализе как объекта управления, так и системы управления в целом. Это означает, что должны быть определены как цели и критерии функционирования системы, так и поведение структуры системы в целом. Проводимая структуризация системы заключается в представлении системы в виде подсистем, скрывающих весь комплекс вопросов, необходимых для того, чтобы проект системы соответствовал принятым целям и критериям. Этот принцип позволяет выделять отдельные подсистемы независимо одну от другой, не нарушая связи между ними.

- Принцип новых задач заключается в том, что АСУ должна обеспечивать решение качественно новых задач. Так для АСУ машиностроительных предприятий наиболее важным является решение задачи взаимосвязи подготовки технологического процесса с оперативным планированием выпуска продукции. В информационных системах новой задачей является получение минимального времени ответа системы на запросы пользователя. В САПР новой задачей является обеспечение сквозного проектирования создаваемого изделия.

- Принцип первого руководителя заключается в том, что проектирование АСУ осуществляется первым руководителем (главным конструктором). В случае локальной постановки задачи, например проектирование электронной схемы, эта задача поручается разработчику, а главный конструктор должен быть в курсе этих работ. Если речь идет о принципиально новых возможностях, которые открываются перед организацией управления, то такие задачи должны решаться первым руководителем системы.

- Принцип непрерывного развития системы заключается в том, что структура и конкретные решения должны быть такими, чтобы была обеспечена возможность решения новых задач, возникающих в процессе проектирования и эксплуатации АСУ. Реализация данного принципа налагает определенные требования на методику проектирования всех видов обеспечения АСУ (технического, программного, математического и др.).

- Принцип единства информационной базы заключается в том, что создаваемые и используемые БД должны быть предназначены для решения не одной или нескольких задач, а для решения всех задач управления в целом. Этот принцип исключает дублирование информации, которое неизбежно возникает, если первичные информационные массивы создаются для каждой задачи в отдельности. Хранимые данные образуют информационную модель системы управления. Указанный принцип требует создания единых классификаторов.

- Принцип согласования пропускной способности различных звеньев системы заключается в том, что в сопрягаемых элементах системы должно обеспечиваться согласование скорости обработки данных и скорости ввода-вывода информации.

- Принцип ориентации на различных потребителей заключается в том, что предлагаемые решения должны быть ориентированы для решения большого круга задач. Реализация данного принципа предопределяет создание унифицированных систем управления. Исходя из указанного принципа (принципа типовости) создание АСУ осуществляется на основе унифицированных структур единой информационно-технической базы и руководящих материалов.

- Принцип эволюционности заключается в разделении по времени процесса создания систем на этапы. Этот принцип используется при создании систем при отсутствии аналогов.

Жизненный цикл системы

Любая техническая система (ТС) с момента замысла до окончания существования (снятия с эксплуатации, утилизации) принимает ряд состояний, причем переход ее их одного состояния в другое осуществляется путем выполнения различных работ.

Жизненный цикл АСУ - это упорядоченная во времени совокупность состояний системы и процессов (работ), обеспечивающая изменение состояния системы от момента замысла и до окончания ее существования.

АСУ представляет собой сложно развивающуюся человеко-машинную систему и имеет ряд принципиальных отличий от обычных технических систем:

1. В состав АСУ входит большое количество разнотипных пространственно размещенных систем, звеньев и других средств, выполняющих различные функции и имеющие разнообразные связи и отношения между собой. Отдельные подсистемы могут автономно решать задачу управления и иметь возможность расширения путем ввода в строй новых элементов и функций. Все это приводит к тому, что сложные АСУ практически невозможно создать и внедрить в одну очередь. Наиболее целесообразной является разработка АСУ путем поочередного создания отдельных подсистем и звеньев. В соответствии с этим, жизненный цикл АСУ является многоочередным, и включает, в первую очередь, разработку и опытную эксплуатацию головного образца системы, а затем, с определенным сдвигом, остальных подсистем.

2. При разработке АСУ используются устройства, программное обеспечение, часть из которых представляет собой серийно изготовленные образцы, а часть является вновь разрабатываемыми специально для данной АСУ средствами. Вследствие этого жизненный цикл АСУ является многоуровневым и содержит частные жизненные циклы элементов различных уровней.

3. Многоочередность и многоуровневость жизненного цикла приводит к тому, что большие АСУ необходимо создавать по нескольким техническим заданиям (ТЗ), включая общее ТЗ или целевую программу создания АСУ, а также частные ТЗ на отдельные подсистемы, программные и технические средства, а также ТЗ на сопряжение с внешней средой.

4. АСУ является человеко-машинной системой, из чего следует важность организационных и экономических факторов на всех этапах жизненного цикла и включающих:

- определение рациональной численности обслуживающего персонала;

- выявление степени подготовки операторов и их функциональные обязанности;

- оборудование рабочих мест.

Большое значение имеет разработка алгоритмов и правил восприятия и переработки информации, работа с документами и взаимодействие с техническими средствами. Особое значение имеет подготовка людей по этим алгоритмам (разработка должностных инструкций, тренировка и контроль работы). Таким образом, в соответствии со спецификой, большие АСУ имеют многоочередный многоуровневый жизненный цикл развивающейся человеко-машинной системы.

Участники создания АСУ

Непосредственными участниками создания АСУ являются:

- Заказчик - определяет цель создания системы, совместно исследует и обосновывает разработку, обеспечивает необходимыми данными исполнителей, разрабатывает, согласовывает и утверждает требования к системе, контролирует и принимает результаты работы на всех этапах жизненного цикла.

- Исполнитель (разработчик) - совместно с заказчиком исследует и обосновывает разработку системы, участвует в разработке требований, выполняет разработку, осуществляет сдачу результатов разработки заказчику, выполняет авторский надзор за серийным производством и эксплуатацией системы.

- Изготовитель - участвует в изготовлении опытного образца, принимает документацию на новую систему, готовит промышленное производство, осуществляет серийное производство и гарантийный надзор за эксплуатацией. В состав изготовителей входит главный изготовитель и изготовитель комплектующих элементов.

- Потребитель (пользователь) - обеспечивает заказчика и исполнителя необходимыми данными, участвует в утверждении требований к системе, приеме результатов разработки и осуществляет эксплуатацию системы.

Предпроектная стадия разработки АСУ

Предпроектная стадия разработки АСУ является первой фазой жизненного цикла АСУ, осуществляющая функционально-структурный анализ объекта, подлежащего автоматизации, путем его системного обследования.

В процессе системного обследования необходимо:

- установить цели, критерии деятельности исследуемого объекта и его отдельных звеньев (подсистем);

- определить роль и место данного объекта в окружающей среде;

- выявить характер взаимодействия исследуемого объекта с элементами внешней среды;

- осуществить системное описание исследуемого объекта.

Основными задачами системного описания являются:

- определение организационной структуры системы в целях совершенствования сложившейся системы и выработка требований по ее модификации;

- исследование информационных процессов и выявление недостатков, при устранении которых, в ходе создания АСУ, эффективность системы достигает требуемых значений;

- определение функциональной структуры системы с целью формирования перечня реализуемых в системе функций и выявления функциональных подсистем;

- определение состава и содержания информации, сопровождающей выполнение отдельных функций;

- определение алгоритмов выполнения функций, выявление ограничений при реализации некоторых функций, задание количественных значений показателей, характеризующих эффективность предлагаемой структуры;

- определение направлений оптимизации процессов управления, выработка предложений по составу технических средств, программного обеспечения, информационно-лингвистического обеспечения, а также разработка общего алгоритма функционирования системы.

Сбор данных для построения организационной структуры проводится на основе заполнения руководителями соответствующих подразделений специальных опросных листов. На основе опроса определяется сводная таблица, на базе которой строится граф существующей организационной структуры.

Элементами функциональной структуры являются функции, задачи и процедуры, реализующие цель системы управления. Функциональные элементы могут быть реализованы одной и более группой задач.

Изучение элементов {информационной структуры} осуществляется в течение всего процесса обследования объекта и состоит из следующих элементов:

- сбор бланков, форм, документов, их классификация и координирование, группировка по подразделениям, составление списков наименований форм документов;

- выявление маршрутов движения документов; - определение состава и содержания документов, подлежащих обработке.

Можно выделить следующие характерные виды документов:

- входной документ;

- документ с исходными данными для решения информационных задач (этот документ представляет наибольшую сложность);

- выходной обобщенный документ.

Кроме указанной в системе информации в проектируемом объекте может циркулировать информация, представляющая собой различные устные команды и распоряжения.

Результаты обследования фиксируются в специально организованных формулярах.

Этап формирования тактико-технического задания

Этап формирования тактико-технического задания (ТТЗ) осуществляет уточнение тактики системного обследования и определяет основания для разработки АСУ.

На данном этапе проводится:

- разработка предложений по совершенствованию системы управления;

- уточнение объема создаваемой АСУ;

- детализация ее показателей;

- оценка эффективности и формирование на основе этого основных требований к АСУ.

Результаты работы по формированию окончательного варианта тактико-технического задания представляются либо в виде технических предложений для небольших АСУ, либо системного проекта для крупномасштабных АСУ. Указанные материалы согласовываются с заказчиком и служат основанием для разработки ТТЗ.

ТТЗ может включать следующие разделы:

- Наименование и индекс создаваемой системы.

- Основание для создания системы.

- Краткая характеристика системы управления и требования к ее совершенствованию.

- Цель создания и назначение АСУ.

- Требования к АСУ

- Этапность проведения разработки АСУ.

- Порядок предъявления этапов разработки.

- Приложения.

Требования к АСУ

ТТЗ включает следующие подразделы:

- Требования к совместимости с внешними системами.

- Требования к общим показателям АСУ.

- Состав и структура АСУ.

- Требования к функционированию АСУ (общий алгоритм функционирования).

- Требования к комплексу ТС.

- Требования к системе связи и передачи данных.

- Требования к математическому и программному обеспечению.

- Требования к информационному и лингвистическому обеспечению.

- Требования к эргономическому и организационному обеспечению.

- Требования к системе технического обслуживания и ремонта средств АСУ.

- Экономические требования.

- Специальные требования (информационная безопасность).

Основными этапами разработки АСУ в соответствии с ТТЗ являются:

- этап эскизного проектирования;

- этап технического проектирования;

- этап рабочего проектирования.

Эскизный проект включает:

- основные технические решения, дающие общее представление о структуре и принципах работы системы;

- оценку основных параметров и методов создаваемой системы;

- определение требований по надежности и эффективности;

- разработку различных вариантов технической реализации системы.

В эскизном проекте должна быть осуществлена оценка реальной осуществимости каждого варианта с учетом сроков реализации. Должны быть представлены рекомендации по техническим решениям, принимаемым за основу при техническом проектировании.

Технический проект включает предложения по окончательному техническому решению, дающего полное представление о структуре и функционированию системы, а также исходные данные по разработке рабочей документации. Этап технического проектирования завершается разработкой макетов. В некоторых случаях допускается создание макета на всю систему. В целях сокращения сроков допускается, по согласованию с заказчиком, совмещение этапов эскизного и технического проектирования с введением так называемого этапа эскизно-технического проектирования.

Этап рабочего проектирования включает:

- разработку конструкторской документации (КД) на опытный (головной) образец системы;

- изготовление опытного образца;

- проведение предварительных (заводских) испытаний.

Генеральные испытания (ГИ) системы и ввод в эксплуатацию проводятся заказчиком по отдельному решению.

Анализ работ, проводимых по ТТЗ, показывает, что наибольшую трудоемкость представляет создание аппаратно-программных и информационно-лингвистических средств АСУ.

Требования к АСУ.

Рассмотрим подходы к выполнению работ этого раздела.

Обеспечение требований по совместимости достигается путем аппаратно-программной реализации протоколов взаимодействия как между документами собственной системы, так и с документами других систем, являющимися внешними по отношению к разрабатываемой системе.

Обеспечение требований к общим показателям системы производится путем выбора соответствующей рациональной структуры комплекса программно-аппаратных средств.

Определение общего алгоритма функционирования системы, перечень алгоритмов решаемых задач, основывается на материалах предпроектной стадии создания системы.

Реализация пунктов будет рассматриваться ниже.

Разработка программно-технического обеспечения АСУ

Требования к ПТС

Требования на программно-технические средства (ПТС) делятся на два класса:

- требования, выдвигаемые пользователем;

- технологические требования.

К первому классу относятся:

- надежность функционирования системы;

- время реакции системы;

- обеспечение режима реального времени;

- обеспечение диалогового режима работы.

Ко второму классу относятся:

- обеспечение технологичности разработки создаваемых средств;

- обеспечение полного функционального контроля всех средств, входящих в состав АСУ.

Жизненный цикл ПТС

ПТС представляют собой большую систему. Под большой системой здесь подразумевается большое число разработчиков, большой объем соответствующего программного кода, большое число ТС различной архитектуры, длительное время разработки системы и множество зачастую противоречивых требований, предъявляемых к ПТС.

Левая часть диаграммы соответствует внешнему (пользовательскому) представлению системы. Правая часть представляет разработку (внутреннее представление системы). Верхняя половина определяет, что пользователь хочет получить и что в соответствии с этим желанием должна обеспечить система. Нижняя часть представляет собой динамическую часть системы, то есть ее внутреннее функционирование и внешнее поведение.

Данная диаграмма отражает итеративный процесс разработки ПТС, а также подчеркивает тот факт, что требования к системе могут быть изменены в результате анализа ее функционирования и поведения. Кроме того, каждый компонент системы, возникающий в процессе ее декомпозиции, претерпевает аналогичный цикл развития, то есть данный процесс является рекурсивным.

Методология проектирования ПТС

Итеративность и рекурсивность предложенной ранее диаграммы позволяет предложить следующую методологию проектирования ПТС. Процедура построения ПТС состоит из следующих стадий:

1. Стадия определения общих требований и внешних ограничений. На этой стадии рассматриваются:

- спецификации и функции системы;

- спецификация оборудования;

- контекстная информация (библиотеки программ, стандарты ввода-вывода информации и др.);

- средства разработки (среда программирования, протоколы взаимодействия, средства прототипирования для тестируемой системы в целом);

- взаимодействие с внешней средой, включая описание всех неявных взаимодействий;

- ручной ввод-вывод информации.

2. Стадия создания верхнего уровня детализации системы, соответствующего общим требованиям и ограничениям, определяемым на первой стадии проектирования. На этой стадии рассматриваются:

- верхний уровень формального представления системы;

- функции формального представления системы;

- функции составных компонент (что должна делать каждая компонента верхнего уровня, и каким образом она отвечает требованиям системы);

- внешнее взаимодействие компонент;

- внутреннее взаимодействие компонент.

3. Стадия многоуровневой декомпозиции. На этой стадии рассматриваются:

- декомпозиция компонент до уровня базисных элементов. Базисными элементами в рассматриваемой процедуре являются для технических средств законченные функциональные электронные модули, для ПС различают два типа базисных элементов: узел последовательной обработки данных, который соответствует строго последовательному процессу обработки и узел межмодульной связи, обеспечивающий взаимодействие узлов последовательной обработки данных;

- функции компонент, получаемых в результате декомпозиции;

- внешнее взаимодействие компонент;

- внутреннее взаимодействие компонент.

Стадия состоит из произвольного числа повторяющихся шагов, соответствующих уровню декомпозиции.

4. Стадия декомпозиции базисных элементов. На этой стадии рассматривается разложение базисных элементов на подэлементы. Для технических средств это означает выбор элементной базы, а для программных средств --- создание программного кода.

5. Стадия тестирования ПТС. На этой стадии рассматриваются:

- определение наборов тестов для проверки разработанных модулей;

- определение необходимости ввода дополнительных программных компонент, предназначенных для тестирования программ.

Принцип модульности, положенный в основу этой стадии, предполагает, что исполнительная среда каждого модуля в отдельности строго регламентирована и контролируема и, следовательно, становится возможным проведение испытаний каждого модуля в отдельности. Основными требованиями при тестировании компонент являются:

- обеспечение возможности как формализованных испытаний со стороны разработчика, так и неформальных со стороны заказчика;

- сбор и подготовка тестовых данных должна обеспечиваться минимальным набором средств;

- необходимо ведение диагностических интерактивных методов тестирования.

Прежде, чем перейти к практической реализации рассмотренного метода, отметим следующее:

Важным моментом проектируемых ПТС является этапность их создания. Поэтапный подход предполагает, что разработка АСУ одновременно базируется на ПТС трех поколений:

- ПТС первого поколения представляют собой серийно изготовляемые средства.

- ПТС второго поколения представляют собой опытные образцы. Завершающей фазой ПТС второго поколения является проведение испытаний в составе системы и запуска в серийное производство.

- ПТС третьего поколения включают перспективные разработки. После завершения испытаний средства второго поколения заменяют средства первого поколения, а средства третьего поколения становятся средствами второго поколения.

Ключевой проблемой поэтапной разработки АСУ является обеспечение совместимости и преемственности ПТС различных поколений.

Выделим два аспекта совместимости и преемственности ПТС:

- обеспечение программной совместимости различных средств;

- переносимость специального программного обеспечения (СПО).

Первый подход реализуется с использованием семейств вычислительной техники и сетевых средств.

Для реализации второго подхода предполагается использование концепции мобильной среды программирования, суть которой состоит в том, что над ОС различных ЭВМ создается программная оболочка, которая изолирует пользователя от непосредственного взаимодействия с ОС. Такая оболочка предоставляет пользователям весь необходимый сервис, не зависящий от версии ОС. При этом, при переходе от одной версии ОС к другой, дорабатывается интерфейс оболочки и ОС, а интерфейс оболочки и пользователя сохраняется, что и обеспечивает мобильность СПО.

Модель обработки данных

Следующим важным аспектом разрабатываемой ПТС является выбор модели обработки данных. Различают три модели организации вычислительного процесса:

- вычислительный процесс с использованием центральной ЭВМ;

- клиент-серверная архитектура;

- комбинация первых двух моделей.

Использование центральной ЭВМ предполагает размещение ПО системы в вычислительном комплексе, а в качестве рабочих станций предполагается использование терминалов, не имеющих интеллекта. Преимуществом такого подхода является простота алгоритма управления и высокая степень безопасности обработки информации. Недостатком данной модели является высокая стоимость и относительно низкие эксплуатационные характеристики.

В основу клиент-серверной архитектуры положено взаимодействие пользователя (клиента) и ресурсов (сервера). С точки зрения клиент-серверной архитектуры можно выделить следующие логические компоненты, которые, в зависимости от принимаемой модели, могут по-разному распределяться между узлами сети:

- компонент представления информации (индивидуальный и коллективный);

- прикладной компонент (весь спектр приложений, определяемый предметной областью автоматизированной системы);

- компонент хранения и доступа к ресурсу.

С использованием приведенных логических компонент можно выделить четыре канонических структуры АСУ:

- Удаленный АРМ, включающий все рассмотренные выше компоненты

- Клиент(ы) ↔ файл-сервер ↔ сервер связи

2-х-звенная архитектура

- Клиент(ы) ↔ сервер БД ↔ сервер связи

3-х-звенная архитектура

- Клиент(ы) ↔ сервер приложений ↔ сервер БД ↔ сервер связи

Основными недостатками клиент-серверной архитектуры являются:

- высокий трафик сети;

- сложные алгоритмы управления функционированием;

- низкая информационная безопасность, обусловленная возможностью информационных атак со стороны клиента.

Основными преимуществами клиент-серверной архитектуры являются:

- полное решение проблемы распределенной обработки данных;

- хорошие показатели параметров стоимость-производительность.

В основу третьей модели организации вычислительного процесса положено использование гипертекстовой технологии с максимальной интеграцией информационных ресурсов. Любая информация, участвующая в вычислительном процессе представляется в виде гипертекста, включающего последовательность битов/байтов, разделенных специальными символами (тегами). Это позволяет образовывать информацию, включающую текстовую, цифровую и мультимедийную информацию.

Процесс обработки в данной модели заключается в преобразовании вводимой с клиентских рабочих мест информации с обычного представления в гипертекстовое с помощью специальной программы (браузера). Такой подход значительно упрощает архитектуру клиентской части, по сути дела оставляя только преобразование в гипертекстовую форму, перекладывая все функциональные обработки на централизованный сервер.

Основными преимуществами такой архитектуры являются:

- простота управления вычислительным процессом, позволяющая удовлетворять всем требованиям информационной безопасности и управления функционированием;

- при использовании отказоустойчивых серверов, построенных на больших и быстродействующих ЭВМ, достигаются необходимые надежностные характеристики при обработке любого вида информации.

Недостатком данной архитектуры являются ограничения при формировании сложных запросов со стороны клиента, например обработка слоев картоформы. Для устранения указанного недостатка предлагается построение новейших модификаций гипертекста, например XML.

В целях уточнения предлагаемой методологии построения ПТС необходимо провести классификацию задач, решаемых в АСУ. В общей постановке функционирование больших АСУ связано с решением следующих классов задач:

- задач оперативного управления, связанных с передачей и получением команд;

- информационно-расчетных задач, связанных с хранением и архивированием больших объемов информации, планированием и прогнозированием расчетных ресурсов для анализа альтернативных решений и выбора оптимального решения;

- коммуникационных задач, связанных со сбором, предварительным анализом и

распределением информации по рабочим местам, коммутацией потоков информации в локальных и глобальных сетях;

- технологических задач (задач административного управления), связанных с контролем работоспособности программных и технических средств, управлением конфигурацией, ведением службы единого времени, управлением безопасностью системы.

Пример построения ПТС

Используем рассмотренную методологию построения ПТС на примере создания большой информационно-управляющей системы.

В соответствии с первой стадией рассмотренной методологии необходимо определить класс задач, решаемых в АСУ. Такими задачами являются задачи оперативного управления, информационно-расчетные задачи, коммуникационные и технологические задачи. При выборе оборудования в соответствии с первой стадией будем ориентироваться на применение семейств программно-совместимых ЭВМ. Использование примитивов при построении ПО будет ориентировано на визуальном представлении образов пиктограмм, входящих в различные меню.

В соответствии со второй стадией проектирования необходимо выделить общее программное обеспечение (ОПО), включающее ОС и СУБД, общесистемное ПО (ОСПО), обеспечивающее управление вычислительным процессом. Основными техническими средствами, рассматриваемыми на второй стадии, являются АРМ клиентов, серверы различного назначения, коммуникационные средства локальных и глобальных вычислительных сетей. В основу внутреннего и внешнего взаимодействия положено использование протоколов TCP/IP, IPX, X25. В основу указанных протоколов положено использование принципа коммутации пакетов, основанного на разбиении сообщений на пакеты и передача каждого пакета в определенный промежуток времени.

Рассмотрим особенности протоколов прикладного, транспортного и сетевого уровней. К протоколам прикладного уровня, связанных с организацией вычислительного процесса в АСУ, относятся: протокол передачи файлов, протокол эмуляции удаленного клиента, протоколы доменной регистрации имен (протокол задает преобразование имен из доменной формы в числовую), информационный протокол маршрутизации (используется для поддержания достоверности информации о состоянии сети), протокол службы единого времени, протокол обеспечения взаимодействия различных шлюзов. К протоколам транспортного уровня относятся протоколы, обеспечивающие доставку сообщений между процессами. К сетевому уровню относятся протоколы различных ЛВС, пакетной радиосвязи.

Рассмотрение третьей стадии проектирования будем проводить на примере проектирования маршрутизатора.

Структурная схема комплекса средств автоматизации с использованием маршрутизатора приводится на рисунке.

Многопортовая топология маршрутизатора предопределяет специфику реализации транспортного, сетевого, канального и физического уровней. Физический уровень осуществляется передачей сигналов, используемых в ЛВС и ГВС. Канальный уровень определяет набор процедур ввода-вывода информации, правила обработки служебных кадров, и значения таймеров, используемых при обмене информации.

Обмен информации в сети осуществляется следующим образом:

АРМ передает запрос маршрутизатору с указанием направления требуемого АРМ. Маршрутизатор выбирает порт и передает запрос в ЛВС или ГВС, где находится соответствующий АРМ. Если соответствующая сеть свободна, то производится передача по кадрам, иначе запрос запоминается в регистре заявок маршрутизатора и хранится там до освобождения соответствующего направления. Каждый кадр передается только при получении соответствующий квитанции от запрашиваемого АРМ. Длина кадра является настраиваемой и может меняться от 58 байт до 2 кб.

На канальном уровне выполняется процедура контроля за соответствующими линиями связи, заключается в посылке служебных кадров при отсутствии обмена данными между АРМ. Отсутствие служебного кадра в определенный промежуток времени свидетельствует о неисправности в ЛВС (ГВС). Передача служебных кадров продолжается до тех пор, пока канал связи не будет отключен.

На сетевом уровне осуществляется выбор путей для доставки сообщений в случае отказа основного направления.

На транспортном уровне производится сборка/разборка сообщений, определяются правила регистрации пользователей, устанавливаются режимы передачи данных и производится синхронизация процесса передачи данных.

Совершенствование маршрутизатора осуществляется путем развития протоколов канального, сетевого и транспортных уровней. На канальном уровне была исключена процедура подтверждения кадров, что позволило приблизить скорость обмены данных к возможностям физической среды передачи данных. В основу сетевого управления был положен принцип адаптивной маршрутизации, основанный на статистике работоспособности направлений. Транспортный уровень был дополнен процедурой прямого доступа в режиме без установления соединений, что позволило обеспечить потоковую (конвейерную) передачу данных без остановки на передачу промежуточных квитанций.

Базовые технические, программные и информационные технологии

Типовая структура комплекса средств автоматизации (КСА)

Одной из основных проблем проектирования БАСУ является унификация технических и программных средств, формирование базовых информационных технологий, создание специального программного обеспечения (СПО), учитывающего как современные взгляды на построение крупномасштабных систем и жесткие ограничения по финансированию подобных систем, так и большой задел СПО, созданного в течение нескольких десятков лет.

Опыт создания больших систем в НИИАА позволяет указать следующие направления решения данной проблемы:

- разработка семейства типовых КСА в БАСУ;

- формирование концепций построения программного обеспечения БАСУ;

- разработка базовых унифицированных аппаратно-программных средств (АПС), позволяющих построение типовых КСА всех уровней;

- разработка базовых информационных технологий, создание СПО;

- разработка профиля протоколов БАСУ и формирование единой нормативно-технической документации

На рисунке приводится типовая структура КСА БАСУ.

Основными составными частями указанной структуры являются:

- подсистема оперативного управления (оперативный контур);

- информационная подсистема;

- подсистема административного управления;

- подсистема доступа в разнородные системы обмена данными (СОД);

- информационно-транспортная магистраль (ИТМ), объединяющая указанные подсистемы.

Функциональная полнота и универсальность указанной структуры обосновывается рядом реализованных крупномасштабных систем, находящихся в эксплуатации.

Размерность каждой из указанных системных частей определяется местом объекта автоматизации в иерархической структуре БАСУ.

Для объектов высших звеньев управления подсистема оперативного управления (оперативного контура) представляет собой определенное число сегментов ЛВС, к которым подключены:

- автоматизированные рабочие места функциональной подсистемы (АРМ ОК);

- вычислительные комплексы (серверы ВК ФПС и ВК ОК);

- АРМ службы безопасности (СБ) и АРМ функционального контроля (ФК).

Данные подсистемы подключаются к информационно-транспортной машистрали (ИТМ) посредством межсетевого экрана (МЭ), обеспечивающего защиту от несанкционированного доступа (НСД) в указанные подсистемы.

1. Информационная подсистема включает:

1.1 Ситуационный центр, в состав которого входят:

- экраны;

- средства видеоконференций;

- сервер информационного хранилища;

- сервер гипертекста, обеспечивающий единое представление разнородных данных;

- автоматизированные рабочие места подготовки информации и поддержки принятия решений (АРМ ПИ и АРМ ППР).

1.2 Сегменты ЛВС функциональных подсистем различных структурных подразделений, включающие:

- сервер ФПС;

- АРМ должностных лиц структурных подразделений.

1.3 Центр обработки и средств общего применения, включающий:

- большие ЭВМ архитектуры S/390;

- сервер печати;

- кэш-сервер для хранения часто встречающейся информации;

- сервер электронной почты (ЭП);

- сервер сертифицированного ПО;

- сервер хранения классификаторов и нормативно-справочной информации (КНСИ).

2. Подсистема административного управления включает:

2.1. Центр обеспечения безопасности информации:

- сервер безопасности

- рабочее место безопасности

2.2. Центр управления функционированием:

- сервер управления функционированием

- рабочее место управления функционированием системы

2.3. Подсистема единого времени и навигации:

- средства синхронизации системы единого времени страны

- средства привязки к системам навигации (спутников)

- сервер единого времени

3. Телекоммуникационная подсистема доступа в разнородные системы обмена данными (СОД) включает:

- мультипротокольный сервер связи, реализующий протоколы доступа разных СОД;

- средства доступа к СОД, включающие модемы и средства шифрования.

Взаимодействие данной подсистемы с информационно-транспортной магистралью производится с использованием второго межсетевого экрана.

Состав и размерность каждой из указанных частей типовой структуры КСА определяется местом объекта автоматизации в организационной структуре АСУ.

Оперативная подсистема

Иерархическая структура объектов управления

Организационная структура объектов управления АСУ должна иметь иерархическую структуру построения. На вершине иерархии системы находится управляющий объект, старший по отношению ко всей системе; на 2-м и последующих уровнях могут находиться управляющие объекты с ограниченными функциями управления. Часть объектов должна иметь возможность брать на себя функции старших объектов и обеспечивать возможность децентрализации управления. При этом все промежуточные объекты по отношению к управляющим объектам образуют такую группу объектов, до которой решения (команды) доводятся до сведения. При децентрализованном управлении вышестоящие объекты должны контролировать действия объектов, осуществлять управление и при необходимости иметь возможность отменить команду, выданную с управляющего объекта, или запретить управление.

Часть организационной структуры, являющейся совокупностью объектов от нижнего объекта вверх по иерархии, будем называть ветвью управления. Положение объекта ветви управления называется уровнем (рангом) и определяется целым числом. Совокупность объектов одного ранга в одной ветви управления будем называть звеном управления.

Построение АСУ

Объекты АСУ можно классифицировать по следующим признакам:

- оперативные объекты;

- информационные объекты.

Оперативные и информационные объекты могут строиться двумя путями:

1. Использование единого стека протоколов, направленное на получение таких характеристик, как: высоконадёжное функционирование, при котором время простоя достигает нескольких минут в гот.

2. Обеспечение взаимодействия между объектами посредством каналов связи, характеризующихся низкой надёжностью (вероятность ошибки 10-2), чрезвычайно простой язык общения операторов. Разработан специальный стек протоколов, обеспечивающий работу на плохих каналах.

Второй путь заключается в использовании вышеуказанного стека протоколов для оперативных объектов и использовании стека протоколов Интернет для информационных объектов с обеспечением необходимых требований по безопасности и обеспечение относительно высокой надёжности функционирования.

Построение командного тракта в АСУ

Организационная структура в АСУ должна настраиваться в пределах максимального количества объектов (1000 объектов), количество подсистем (15), количество рангов (8), количество объектов в подсистеме (до 1000), количество объектов в звене: для управляющего объекта до 20, для исполнительного 1, для промышленных объектов до 9, для информационных объектов до 30.

На объектах управления должно организовываться хранение двух независимых структур: оперативной (боевой) и технологической (учебной), должна быть обеспечена возможность управления одновременно в оперативной и учебной структурах для проведения учения без прерывания функционирования, без потери управления объектом.

В АСУ командного тракта должная быть предусмотрена корректировка организационной структуры в части включения (исключения) объектов управления, переподчинение объектов управления, включение (исключение) объектов в группировку направления.

Организационная структура КСА объектов управления представляется в базе данных в виде двух таблиц: формуляра объекта и таблицы подчинённости. В формуляре объекта содержатся следующие сведения:

- состояние объекта;

- разрешённые виды сообщений;

- количество подчинённых объектов.

В организационной структуре АСУ командного тракта необходимы организационные направления и группировки. Под направлением понимается совокупность объектов управления, выполняющих общую задачу. В состав направления могут включаться любые звенья управления. Объекты верхнего звена управления в состав направления не включаются.

Система адресования в АСУ командного тракта.

В системе адресования следует различать именование и адресование объектов. Распределение и учёт имён осуществляется службой наименования.

Систему адресования целесообразно строить по трёхуровневому принципу:

I		распределяемые системные адреса объектов;

II	 	адреса функциональных подсистем;

III	адреса АРМов должностных лиц.

При обмене сообщениями между объектами необходимо предусмотреть следующие варианты адресования: избирательный (с одним адресом), избирательный с несколькими адресами, циркулярный, циркулярно-избирательный и по списку.

При избирательном варианте сообщение доводится до адресата и до всех его начальников по иерархии управления.

При многоадресном варианте передачи сообщение доводится только до указанных адресов без оповещения начальников иерархии управления.

При циркулярном варианте передачи сообщение доводится до всех объектов, подчинённых объекту отправителя.

При циркулярно-избирательном варианте сообщение доводится до указанного объекта и до всех объектов, подчинённых адресату, а также до всех вышестоящих объектов адресата.

Взаимодействие между объектами АСУ командного тракта осуществляется с помощью сообщений, имеющих следующие поля: адресные поля, поля организации сообщений и переменная часть сообщений.

Автоматная модель АСУ командного тракта

Подсистема оперативного управления представляет собой конечный автомат, который записывается в следующем виде:

ОУ = < X, Y, Z, B >, где

X – множество входных сообщений;

Y – множество выходных сообщений;

Z – множество состояний;

B – функция преобразования сообщений.

Под множеством входных сообщений понимаются сообщения от пользователя (команды).

Под множеством выходных сообщений понимаются подтверждения и донесения на сообщения от пользователей.

Под множеством состояний понимаются сведения об объекте, хранящиеся в базе данных.

Под функцией преобразования сообщений понимается набор процедур, производящих отображение множества входных сообщений на множество выходных сообщений.

Основные функции, выполняемые автоматом:

- контроль поступившего сообщения (генерация квитанции отправителю);

- распределение на соответствующие множества: сообщения, подтверждения, донесения.

Перевод автомата из одного состояния в другое осуществляется по управляющим воздействиям: сообщениям от пользователя, подтверждениям и донесениям на эти сообщения.

К информации оперативного управления относятся: команды, подтверждения, донесения на команды и самостоятельные донесения. В зависимости от состояния объектов (работоспособные, неработоспособные, выключенные, профилактируемые) может циркулировать функциональная и техническая (учебная) информация. Для обеспечения функционирования такой структуры необходимо обеспечить ввод и корректировку массива организационной структуры.

При работе с организационной структурой должны выполняться следующие функции:

Загрузка организационной структуры и её корректировка. Загрузка организационной структуры может осуществляться 4-мя способами:

1. Автономная загрузка на каждом объекте без выхода в каналы связи.

2. Загрузка с эталонного машинного носителя (автономная на каждом объекте).

3. Централизованная с управляющего объекта.

4. Перекачка рабочего массива с управляющего объекта.

Корректировка организационной структуры должна осуществляться централизованно по распоряжению управляющего объекта. При корректировке должны быть предусмотрены следующие виды информации: корректирующие директивы, подтверждения на них и донесения об их выполнении.

В оперативном управлении должны быть рассмотрены следующие корректирующие директивы:

1. Включение (исключение) объекта управления.

2. Переподчинение объекта управления.

3. Включение (исключение) объекта в оперативную подчинённость.

4. Смена условного номера объекта управления.

5. Включение объекта в группировку.

Экспертные системы

Экспертная система - это программа для ЭВМ, которая оперирует со знаниями в определенной предметной области с целью выработки рекомендаций или решения проблемы.

Отличие экспертных систем от других видов систем заключается в следующем:

- в эксперных системах моделируется механизм мышления человека применительно к решаемым задачам в конкретной предметной области;

- формируются определенные выводы, основанные на тех правилах, которыми она (экспертная система) располагает;

- знания представляются в системе отдельно от собственно программы. Этот компонент называется базой знаний.

Важной особенностью экспертных систем является то, что она должна представлять информацию, обосновывающую предлагаемое решение. Структура экспертных систем имеет следующий вид:

База знаний организовывается в виде множества правил в форме:

если условие1 и ... и условиеM удовлетворяются то перейти к заключению1 и ... и заключению N

Таким образом, в правилах заключены все знания предметной области. Формированием базы знаний занимается эксперт в данной предметной области. Структура машины логического вывода обычно определяет последовательность используемых правил. Оболочка экспертной системы объединяет машину логического вывода и базу знаний.

Существующие экспертные системы делятся на следующие системы:

1. Интерпретирующие системы, предназначены для формирования описаний ситуаций по результатам наблюдений или по данным, полученных от различного рода сенсоров. Типичными задачами, решаемыми интерпретирующими системами, являются распознавание образов и определение химической структуры веществ.

2. Прогнозирующие системы, предназначены для логического анализа возможных последствий наблюдаемых событий. Типичные задачи: предсказание погоды, прогнозирование на финансовом рынке.

3. Диагностические системы, предназначены для обнаружения источников неисправностей по результатам наблюдений за поведением контролируемой системы (технической или биологической).

4. Системы проектирования, предназначены для структурного синтеза объектов при заданных ограничениях.

5. Системы планирования, предназначены для подготовки планов проведения операций, приводящих к определенной цели. К этому классу систем относятся задачи планирования поведения роботов.

6. Системы мониторинга, предназначены для мониторинга поведения контролируемой системы и сравнения полученных данных с критическими точками заранее составленного плана.

7. Обучающие системы - проводят анализ знаний студентов по определенной предметной области.

Остановимся поподробнее на классе экспертных систем, относящихся к системам проектирования. Для таких систем необходимо иметь знания двух типов:

- знания о характеристиках компонент (АРМ, серверы, ОС, СУБД);

- об ограничениях, накладываемых на совместную работу компонент.

Знания о характеристиках компонент представляют данные, имеющие статическую структуру (например данные по ПЭВМ, такие как быстродействие, объем памяти и др.).

Порождающая система - это описание знания, необходимого для проектирования системы. Например комплекс средств автоматизации должен представляться в виде определенного числа канонических структур архитектуры клиент-сервер (АРМ, сервер). В свою очередь серверы должны представляться в виде отказоустойчивого комплекса, состоящего из нескольких ПЭВМ, которые должны состоять из системных блоков и т.д.

Формирование структуры должно определяться технико-экономическими ограничениями, накладываемыми на данную структуру.

В общем виде задача проектирования разбивается на ряд подзадач, каждая из которых в свою очередь разбивается на более мелкий класс задач. При этом необходимо:

- проверить корректность задачи;

- включить в синтезируемую структуру необходимые компоненты;

- проводить оценку предлагаемой структуры на соответствие представленным требованием;

- уточнять предлагаемую структуру;

- предоставлять разъяснение предлагаемого решения.

Общесистемное ПО (ОСПО)

Принципиальным положением по сути создания базовых аппаратно-программных средств является выделение в программной среде общесистемного ПО. Оно образует промежуточную программную оболочку, разделяющую программиста прикладника от технической и программной среды. Анализ информационно-вычислительных процессов в рассмотренной выше типовой структуре КСА позволяет предположить двухуровневую структуру ОСПО. К первому уровню относятся средства управления коммуникационными подсистемами:

- средства управления телекоммуникационной подсистемой;

- средства управления комплексированием информационных ресурсов;

- средства контроля работоспособности системы;

- средство управления системой безопасности информации;

- средство сопряжения существующих прикладных задач.

Второй уровень образуют стандартные прикладные программы включающие:

- электронную почту;

- информационный сервер, функционирующий с использованием гипертекстовых технологий;

- ядро геоинформационной системы (ГИС);

- ядро системы поддержки принятия решений (СППР).

Принципы построения мультипротокольного сервера связи

В качестве технических средств (ТС) для построения телекоммуникационной подсистемы и ее основной компоненты - мультипротокольного сервера связи (МПСС) - предполагается использовать аппаратную платформу с архитектурой IBM/PC или RISC, отвечающей необходимым требованиям специализированных применений и имеющих возможность наращивания возможностей путем установки дополнительных модулей.

В зависимости от уровня объекта, структура мультипротокольного сервера связи представляет собой одноуровневую или двухуровневую организацию.

Первая схема предназначена для использования на объектах нижнего звена управления. Она характеризуется минимальными требованиями по надежности и количеством различаемых каналов связи.

Вторая схема является базовой для объектов среднего и верхнего звеньев управления. Она характеризуется высокими требованиями по надежности и подключением каналов связи различных типов.

В первом случае адаптеры связи размещаются в слотах ПЭВМ. Во втором случае выделяется отдельный уровень контроллеров сопряжения, построенных на одноплатных ЭВМ и взаимодействующих между собой посредством технологической ЛВС. Число контроллеров сопряжения ограничено возможностями технологической ЛВС.

Различают два режима работы мультипротокольного сервера связи:

- режим почтового сервера;

- режим связи «процесс-процесс».

Режим почтового сервера основывается на использовании протокола X400. В основу режима связи «процесс-процесс» положен протокол TCP/IP.

Программное обеспечение мультипротокольного сервера связи включает следующие компоненты:

- транспортную систему передачи данных;

- локальный транспорт;

- службу доставки;

- службу хранения;

- система управления восстановлением вычислительного процесса;

- административную службу.

Транспорт - это совокупность программных средств обеспечивающих прием (передачу), сборку (разборку) сообщений по конкретным физическим каналам связи. Состав транспортов, включенных в мультипротокольный сервер связи, определяется на этапе генерации и зависит от типов каналов связи используемых на объектах.

Локальный транспорт обеспечивает пересылку сообщений между рабочими станциями объекта и мультипротокольным сервером связи, при этом может быть использован протокол TCP/IP.

Служба доставки является диспетчером всех процессов протекающих в МПСС. Служба доставки принимает сообщения по транспорту межобъектовой связи и передает их локальному транспорту для доведения до адресата внутри объекта. Служба доставки поддерживает двухуровневый адрес сообщения: объект и узел объекта.

Служба хранения обеспечивает промежуточное хранение сообщений принятых из локальной или глобальной сети на дисках. Сообщения хранятся на дисках все время, пока не будет осуществлена процедура передачи и подтверждения доведения сообщений. В случае выхода из строя или восстановления функционирования сервера связи служба хранения предоставляет службе доставки сообщения для возобновления передачи.

Программное обеспечение мультипротокольного сервера связи

В состав ПО МПСС входит специальный нуль-транспорт, который предназначен для взаимодействия приложений, функционирующих на МПСС. Он позволяет минимизировать структуры объектов путем совмещения функций сервера связи, сервера приложений, БД на МПСС.

Система управления восстановлением вычислительного процесса обеспечивает дублирование всех принятых контроллером связи сообщений путем передачи их одновременно на две ПЭВМ, образующих первый уровень МПСС, а также обеспечивает полное восстановление работоспособности при выходе из строя одной из ПЭВМ или контроллеров связи.

Административная служба поддерживает генерацию и оперативное изменение таблиц связей объектов, отображение состояния сервера связи и его ресурсов, сбор статистики и генерацию отчетов. Административная служба ведет журнал регистрации прохождения сообщений через сервер связи, а также обеспечивает взаимодействие со всеми составными частями объекта (рабочие места, сервер БД, сервер приложений).

В основу ПО контроллеров связи положено использование специальной управляющей программы, обеспечивающей не только управление адаптерами сопряжения, но и разграничение доступа к ресурсам основной ЭВМ сервера связи.

Предложенная структура сервера связи характеризуется высокой надежностью и свойством масштабируемости и предполагается к использованию во всех типовых КСА.

Комплексирование информационных ресурсов

Указанные средства реализуются с учётом следующих основных требований, обеспечивающих:

1. Объединение ЭВМ в систему кластерной структуры с возможностью доступа к кластерной системе из внешней среды как к единому целому.

2. Управление распределением запросов по узлам кластера в соответствии с алгоритмом, отслеживающим уровень текущей нагрузки узлов.

3. Административное управление кластером, внесение изменений в конфигурацию узлов и оценку текущих параметров функционирования.

4. Работу с отказоустойчивым хранилищем данных кластера.

5. Работу с отказоустойчивой ЛВС, обеспечивающей надёжное доведение пакетов сообщений и расширение пропускной способности сети.

6. Упорядоченную надёжную рассылку сообщений по узлам кластера.

7. Обеспечение свойства транзакционности, при котором последовательность операций завершается успешно только в том случае, если корректно отработали все операции.

Предлагаемая компонента ОСПО может быть применена для построения двух основных типов кластерных структур:

1. Кластерная структура с актуальными копиями процессов в замняющих узлах кластера.

2. Кластерная структура с единым отказоустойчивым файл-сервером.

Кластерная структура с актуальными копиями процессов в заменяющих узлах кластера

Система адресации в данной структуре должны обеспечивать доступ к процессам кластера как со стороны внешних абонентов (АРМ и другие источники информации), так и со стороны других процессов внутри кластера, независимо от текущего места расположения процесса в том или ином узле.

Процессы имеют уникальные адреса вида: сеть : узел : порт процесса, где компонента сеть : узел является IP-адресом, назначенным узлу кластера, в котором выполняется процесс, а компонент порт процесса определяет точку доступа к необходимому процессу.

Для обеспечения возможности перераспределения (миграции) процессов по узлам кластера необходимо иметь так называемую реплику (копию) контекста процесса в том узле кластера, в котором далее будет продолжено его выполнение.

Самой идеальной репликой контекста является совокупность данных процесса во внешней и оперативной памяти, сохранённая на другом узле.

В случае применения так называемой упрощенной реплики достаточно обеспечить её хранение во внешней памяти заменяющего узла и сохранение входных запросов, поступивших на обработку и ещё не обработанных процессом.

При такой схеме работа процесса на новом узле возобновляется перекачкой содержимого процесса из дисковой подсистемы и обработкой сохранённых входных запросов?

Время задержки в этой системе:

Tзад = Tобр. отказа + Tрестарта + Tобр.

Отказоустойчивое хранение данных процессов кластера обеспечивается файловой системой с актуальными копиями данных процессов в заменяющих узлах. Для этого каждому процессу P кластера назначается 2 узла: основной, в котором происходит выполнение процесса, и заменяющий, в котором создаётся и поддерживается реплика его контекста. Например, если процессу P в качестве основного назначается узел i, а в качестве заменяющего узел k, то при записи данных в файлы процессом P обеспечивается запись данных в файлы локальной файловой системы и такая же запись в файлы удалённой файловой системы узла k. Актуальные копии файловой системы создаются для всех процессов кластера в соответствующих заменяющих узлах. Отказоустойчивое состояние кластера достигается после создания всех актуальных копий для всех процессов.

Таким образом, первым условием возможности миграции процесса на другой узел кластера является наличие актуальной копии на другом узле для развёртывания работы этого процесса.

Вторым условием возможности миграции с узла i на другой узел кластера является наличие в этом узле входных запросов, поступивших на обработку.

Состояние кластера с актуальными копиями в заменяющих узлах является сбалансированным, когда узлы кластера имеют примерно одинаковую загруженность процессора, дисковой подсистемы и интенсивность сетевого трафика.

Состояние загруженности узла сказывается на загруженности входных запросов. Для систем с очередями в качестве эквивалентной меры оценки загруженности можно использовать длину входной очереди запросов.

Модуль управления загрузкой узлов кластера предлагается иметь самообучающийся в соответствии с адаптивным алгоритмом управления. Для этого данный модуль ведёт статистическую оценку длины очередей в узлах кластера за достаточно длительное время и вырабатывает решение, которое предлагается администратору кластера. Если рекомендованное распределение процессов утверждено администратором кластера, то оно становится новым расписанием и заносится в расписание кластерных конфигураций.

На рисунке показано исходное состояние кластера из пяти узлов.

В кластере работают процессы P1 – P60, которые условно имеют одинаковое потребление ресурсов. Работают все узлы кластера У1 – У5, с учётом одинакового ресурсопотребления процессов выполняется  балансировка по процессами и их репликам, и реплики находятся в узлах справа.

На рисунке изображено состояние кластера сразу после отказа узла У1.

На следующем рисунке показано новое сбалансированное состояние кластера

На рисунках представлено состояние кластера после отказа или вывода на профилактику У1. У2 берёт на себя функции У1, т.е. процессы P1 – P12 узла У1 перераспределяются на У2, так как в нём были все реплики узла У1.

Для обеспечения транзакционной устойчивости необходимо выполнение следующего алгоритма:

1. Данные входных запросов должны идентифицироваться как входные данные транзакции.

2. Входным запросам должны присваиваться уникальные числовые идентификаторы, называемые уникальными номерами транзакций, которые сохраняются в очереди принятых к исполнению транзакций. Удаление этих номеров из очереди выполняется после завершения обработки запроса и уведомления процессом кластерной системы о конце обработки транзакции.

3. Данные входного запроса заносятся в файл журнала, связанный с данной транзакцией.

4. В ходе выполнения транзакций все изменяемые данные фиксируются не в файлах базы данных, а в указанном журнале. В каждой записи журнала указывается, к какому файлу относится данная запись, смещение данных от начала файла, длина данных и сами данные.

5. После завершения обработки транзакции процесс выдаёт уведомление конца обработки транзакции, которое приводит к занесению данных из соответствующего журнала в файлы основной базы данных, удалению журнала и удалению уникальных номеров транзакций.

6. Файлы журнала имеют копии в заменяющих узлах кластера. Внесение данных из соответствующего журнала в файлы базы данных выполняется в заменяющем узле кластера. Для сохранения целостности данных необходимо, чтобы при выполнении одной транзакции не было влияния на её выполнение со стороны другой транзакции, т.е. необходимо, чтобы транзакции выполнялись строго последовательно.

7. Упорядоченное выполнение транзакций обеспечивается с помощью последовательного расписания прохождения транзакций, для этого планировщик входных запросов, предварительно проверив тип запроса, выстраивает однотипные входные запросы в последовательные очереди. Обеспечение отказоустойчивого доведения данных по локальной сети технически реализуется с помощью связи абонентов по двум сетевым интерфейсам и двойного набора концентраторов и кабелей.

Кластерная структура с единым отказоустойчивым файловым сервером

Основной отличительной особенностью кластера с единым отказоустойчивым файл-сервером является возможность доступа процессов к общим файлам из любого узла кластера, но только в режиме взаимного исключения. Это качество несомненно является положительным с точки зрения надёжности, однако возможность масштабирования определяется наличием одной точки доступа к единому файл-серверу. Для каждого из процессов кластера узла i при записи данных в файлы обеспечивается запись данных в файлы основного У1 и заменяющего У2 узлы сетевого отказоустойчивого файл-сервера.

Для обеспечения транзакционной устойчивости для данного вида кластерной структуры необходимо (в отличие от шагов 6 и 7 рассмотренного выше алгоритма), чтобы:

1. Файлы журнала содержались в основном и заменяющем узлах единого сетевого отказоустойчивого файл-сервера.

2. Внедрение данных из соответствующего журнала в файлы БД выполнялось как в основном, так и заменяющем узле файл-сервера.

Проведём сравнительный анализ двух типовых кластерных структур по определённым параметрам.

| Название параметра | Тип структуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | С актуальными копиями процессов | С единым отказоустойчивым файл-сервером |
| Время обнаружения отказа узла | Одинаковое и малое |  |
| Возможность отказоустойчивого доведения данных по ЛВС | Одинаковая |  |
| Возможность упорядоченного надёжного доведения сообщений | Имеется |  |
| Возможность масштабирования | Имеется | Имеется, но ограничена наличием одной точки доступа |
| Обеспечение транзакционной устойчивости | Имеется |  |
| Независимость доступа АРМ к процессам кластера от текущего расположения процессов в узлах | Имеется |  |
| Способ миграции процессов при реконфигурации кластера | Только на предназначенный для миграции замещающий узел | На любой подходящий узел |
| Возможность доступа к общим файлам из любого узла кластера | Нет | В режиме взаимного исключения |
| Способ обеспечения балансировки конфигурации | Предварительное создание в узлах актуальной копии данных | Перераспределение процессов на менее загруженные узлы |
| Время создания реплики процессов | t1 | n · t1, где n – число узлов |
| Скорость доступа узлов к данным файловой системы в режиме чтения при использовании ЛВС со скоростью передачи данных 100 мбит/с | 30-40 Мб/с | 5-10 Мб/с |
| Скорость доступа узлов к данным файловой системы в режиме записи при использовании ЛВС со скоростью передачи данных 100 мбит/с | 8-10 Мб/с | 3-5 Мб/с |

На основании данного сопоставления характеристик предлагается комбинированное использование двух структур.

Информационная безопасность

Информационная безопасность объекта

Под информационной безопасностью объекта понимается защищенность информации и поддержание инфраструктуры объекта от случайных или преднамеренных воздействий искусственного или естественного характера, чреватых нанесением ущерба владельцам или пользователям объекта.

Компоненты безопасности в общесистемном ПО обеспечивают реализацию информационной безопасности с использованием программно-технических средств трех основных составляющих информационной безопасности:

- доступность (возможность за разумное время получить требуемую информационную услугу);

- целостность (актуальность и непротиворечивость информации, ее защита от несанкционированного разрушения);

- конфиденциальность (защита информации от НСД к ней).

Существуют четыре уровня решения проблемы информационной безопасности:

- законодательный;

- административный;

- процедурный;

- программно-технический.

Информационная безопасность оценивается двумя основными критериями:

1. Гарантированность - это мера доверия, которая может быть оказана архитектуре и методам реализации системы. Гарантированность можно считать пассивным элементом системы защиты.

2. Политика безопасности - набор законов (правил) определяющих как в объекте обрабатывается, защищается и распространяется информация. В частности правила определяют, в каких случаях пользователь имеет право оперировать с определенным набором данных. Политика безопасности – это активный компонент защиты, включающий в себя анализ возможных угроз и выбор мер противодействия.

Политика безопасности включает следующие элементы:

- произвольное управление доступом;

- безопасность повторного использования объектов (информационных ресурсов);

- принудительное управление доступом.

Произвольное управление доступом - это метод ограничения доступа к объектам, основанный на учете личности субъекта (группы субъектов). Произвольность управления состоит в том, что некоторое лицо (владелец объекта) может по своему усмотрению давать другим субъектам, или отбирать у них права доступа к объекту.

С концептуальной точки зрения текущее состояние прав доступа при произвольном управлении описывается матрицей (матрицей доступа), в строках которой находятся субъекты, а в столбцах - объекты. На пересечении строки i со столбцом j находится элемент a{ij}, определяющий права доступа к объекту j, а также способы доступа, применяемые субъектом i по отношению к объекту j. Также элементы матрицы доступа могут содержать указатели на специальные процедуры, которые выполняются при обращении субъекта к объекту. Решение о доступе в этом случае осуществляется на основании результатов выполнения процедуры. Преимущество схемы – понятность, а недостаток – очень большие размеры матрицы в больших системах.

Более компактное представление матрицы доступа основано на структурировании совокупности субъектов или на механизме списков управления доступом, при котором для каждого объекта перечислены субъекты вместе с их правами доступа.

Безопасность повторного использования объектов предохраняет от случайного или преднамеренного извлечения секретной информации из «мусора».

Для реализации принудительного управления доступом субъекты и объекты ассоциируются со специальными метками безопасности. Метка безопасности субъекта описывает его благонадежность, а метка безопасности объекта - степень закрытости информации.

Метки безопасности состоят из двух частей:

- уровень секретности;

- список категорий;

Уровень секретности, поддерживаемый системой, образует упорядоченное множество (секретно, совершенно секретно и т.п.).

Категории образуют неупорядоченное множество. Их назначение – описать предметную область, в которой находятся данные.

Главная проблема, которую необходимо решать в связи с введением меток безопасности - это обеспечение целостности, то есть:

- не должно быть непомеченных субъектов и объектов;

- при любых операциях с данными метки должны оставаться правильными (особенно это относится к экспорту и импорту данных).

Принудительное управление доступом основано на сопоставлении меток безопасности субъекта и объекта. Субъект может читать информацию из объекта, если уровень секретности у субъекта не ниже, чем у объекта, и все категории, перечисленные в метке безопасности объекта, присутствуют в метке субъекта. В таком случае говорят, что метка безопасности субъекта доминирует над меткой объекта. Субъект может записывать информацию в объект, если метка безопасности объекта доминирует над меткой безопасности субъекта. В частности, конфиденциальный субъект может записывать в секретный файл, но не может писать в несекретный файл.

Доступ называется принудительным, так как не зависит от воли субъекта. После того, как зафиксированы метки безопасности субъекта и объекта, оказываются зафиксированными и права доступа.

Важным дополнением политики безопасности являются механизмы подотчетности. Средства подотчетности делятся на три категории:

- идентификация и аутентификация;

- предоставление надежного пути;

- анализ регистрационной информации.

Идентификация и аутентификация – это важнейшие программно-технические средства информационной безопасности.

Классический способ идентификации – это ввод имени пользователя при входе в систему. В свою очередь система должна проверить подлинность личности пользователя. Стандартное средство проверки подлинности – это пароль, хотя могут использоваться и другие средства - интеллектуальные карты, биометрические устройства или их комбинации. Существует целый комплекс правил работы с паролями, например пароли должны быть машинно-сгенерированными.

Путь – это информационная связь от запроса до информационного ресурса. Формирование надежного пути связано с предоставлением пользователю так называемой надежной вычислительной базы. Несложно реализовать надежный путь, если используются неинтеллектуальные терминалы. Если же пользователь общается с персональным компьютером, то задача обеспечения надежного пути становится чрезвычайно сложной и, строго говоря, неразрешимой.

Аудит имеет дело с действиями, так или иначе затрагивающими безопасность системы. К ним относятся:

- вход в систему

- выход из системы

- обращение к удаленной системе

- операции с файлами (открыть, закрыть, удалить, другое)

- смена привилегий или иных атрибутов безопасности (режима доступа, уровня благонадежности пользователя и др.)

Если фиксировать все события, то объем информационной информации резко возрастает. Следовательно, предлагается использование средств выборочного протоколирования. При таком протоколировании записывается следующая информация:

- дата и время события;

- уникальный идентификатор;

- тип события;

- источник запроса (например имя терминала);

- имена затронутых объектов (например открываемых или удаляемых файлов);

- описание изменений, внесенных в базу данных системы защиты (например новая метка безопасности объекта).

Важнейшей категорией информационной безопасности является гарантированность. Различают два вида гарантированности:

- операционная гарантированность;

- технологическая гарантированность.

Операционная гарантированность относится к архитектурным аспектам системы. Операционная гарантированность включает проверку следующих элементов:

- архитектура системы;

- целостность системы;

- анализ тайных каналов передачи информации;

- надежное администрирование;

- надежное восстановление системы после сбоев;

Архитектура системы должна способствовать реализации мер безопасности или прямо поддерживать их. В качестве примеров подобных архитектурных решений можно привести: разделение команд по уровням привилегированности, защиту процессов от взаимного влияния за счет выделения каждому процессу своего виртуального пространства, контроль обмена информацией между уровнями и следование принципу минимизации привилегий, заключающегося в том, что любому компоненту дается ровно столько привилегий, сколько необходимо для его выполнения.

Анализ тайных каналов передачи информации предназначен для обеспечения конфиденциальности информации. Тайным называется канал передачи информации, не предназначенный для обычного использования.

Различают несколько видов тайных каналов:

- тайные каналы с памятью – используют изменения хранимых объектов. Тайным каналом может быть, например размер или имя файла, или число пробелов между словами;

- временные тайные каналы – передают информацию за счет изменений временных характеристик процессов (время обработки запроса и др.).

Надежное администрирование означает, что должны быть логически выделены три роли:

- системного администратора;

- системного оператора;

- администратора безопасности.

Физически эти обязанности может выполнять один человек, но в соответствии с принципами минимизации привилегий в любой момент времени он должен выполнять только одну из ролей.

Надежное восстановление после сбоев обеспечивается использованием отказоустойчивых комплексов. При этом должна быть решена проблема обеспечения целостности меток безопасности.

Надежное восстановление включает в себя два вида деятельности:

- подготовка к ожидаемому сбою или отказу;

- восстановление вычислительного процесса.

Восстановление заключается в выполнении ряда процедур восстановления, рассмотренных ранее, и ремонтных процедур.

Технологическая гарантированность относится к методам сопровождения и построения документации. Технологическая гарантированность охватывает весь жизненный цикл системы, то есть периоды проектирования, реализации, тестирования, сопровождения и утилизации. Все вышеперечисленные действия выполняются в соответствии с жесткими стандартами, чтобы обезопаситься от утечки информации и нелегальных закладок. Тестированию при технологической гарантированности подлежат как собственно механизмы безопасности, так и пользовательский интерфейс.

Важными аспектами технологической гарантированности являются процессы управления, введения изменений и сопровождение процесса эксплуатации. Это требует протоколирование и анализ всех изменений, вносимых в систему. Специфика информационной безопасности обуславливает тотальный контроль за всеми изменениями и строгую дисциплину их проведения.

Процесс передачи системы пользователю включает два комплекта мер по защите и по проверке. Защитная часть работает на пути поставщика к клиенту. Проверочные меры применяются клиентами, чтобы убедиться в том, что система не подвергалась нелегальным изменениям.

Важным инструментом проведения политики безопасности является документирование системы. Оно включает:

- руководство пользователя по средствам безопасности;

- руководство администратора по средствам безопасности;

- тестовая документация;

- описание архитектуры системы.

Руководство пользователя по средствам безопасности предназначено для непривилегированных пользователей. Указанное руководство должно дать ответы по крайней мере на следующие вопросы:

- как входить в систему;

- как вводить имя и пароль;

- как менять пароль;

- как часто это нужно менять пароль;

- как выбирать новый пароль;

- как защищать файлы;

- как импортировать и экспортировать данные, не нарушая безопасности.

Руководство администратора по средствам безопасности предназначено как для системного администратора, так и для администратора безопасности. Типовое руководство администратора по средствам безопасности включает:

- описание основных защитных механизмов;

- правила идентификации и аутентификации;

- правила по произвольному управлению доступом к информации;

- правила по принудительному управлению доступом к информации;

- правила генерации системы;

- правила по восстановлению системы и резервному копированию.

Тестовая документация содержит:

- описание тестов и правила их исполнения;

- описание архитектуры содержит сведения по внутренней структуре системы.

Руководящие документы по защите от СД. ГТК при президенте РФ.

Идейной основой руководящих документов является концепция защиты средств вычислительной техники (СВТ) и автоматизированных систем (АС) от несанкционированного доступа (НСД) к информации. Концепция предусматривает существование двух относительно самостоятельных, имеющих отличия, направлений в проблеме защиты информации от НСД. Отличие заключается в том, что СВТ разрабатываются как элементы, из которых строится АС, и поэтому здесь не решаются прикладные задачи. СВТ не содержит пользовательской информации. Помимо пользовательской информации о создании АС, появляются такие отсутствующие характеристики, как модель нарушителя, полномочия пользователя, технология обработки информации. Существует множество различных средств НСД, среди которых:

- радиоэлектронные;

- механические;

- программные, нарушающие установленные правила разграничения доступа с использованием штатных средств, предоставляемых СВТ или АС.

В концепции государственной технической комиссии (ГТК) формулируются основные принципы защиты информации от НСД. Защита в СВТ обеспечивается комплексом программно-технических средств. Защита в АС обеспечивается комплексом технических и организационных мер. Защита в АС должна обеспечиваться на всех технологических этапах обработки информации и во всех режимах функционирования, в том числе и при проведении регламентных и ремонтных работ.

Программно-технических средства защиты не должны существенно ухудшать основные функциональные характеристики АС (надежность, быстродействие, возможность изменения конфигурации).

Система защиты должна предусматривать контроль работоспособности ее средств. Существует два режима работы системы защиты:

- периодический;

- функционирования при необходимости.

Концепция защиты АС и СВТ ориентируется на физически защищенную среду, проникновение в которую посторонних лиц считается невозможным. Тем самым нарушитель определяется как субъект, имеющий права доступа к работе со штатными средствами АС и СВТ. Нарушители классифицируются по уровню возможностей, предоставленных средствами АС и СВТ. Различают четыре типа нарушителей:

1. Определяет самый низкий уровень возможностей ведения диалога в АС, а именно запуск задач из фиксированного набора, реализующих заранее предусмотренные функции по обработке информации;

2. Определяется возможностями создания и запуска собственных программ;

3. Определяется возможностями управления функционированием АС, то есть воздействием на базовое ПО и на состав и конфигурацию ее оборудования;

4. Определяется объемом возможностей лиц, осуществляющих проектирование, реализацию и ремонт ТС, вплоть до включения в АС собственных ТС.

В качестве средства защиты от НСД разрабатывается система разграничения доступа. Основными функциями этой системы являются:

- реализация правил разграничения доступа субъектов и их процессов к объектам;

- реализация правил разграничения доступа субъектов и их процессов к устройствам создания твердых копий.

Классификация средств ВТ по уровням защищенности.

Устанавливается семь классов защищенности СВТ от НСД (7 - низший, 1 - высший). Классы делятся на четыре группы, отличающиеся качественным уровнем защиты.

1 группа - содержит только 7 класс.

2 группа - характеризуется использованием произвольного метода доступа и содержит 6 и 5 классы.

3 группа - характеризуется принудительным методом доступа и содержит 4, 3 и 2 классы.

4 группа - характеризуется верифицированной защитой и содержит только 1 класс.

7 класс присваивается СВТ, к которым предъявляются требования ниже требований 6 класса.

Рассмотрим распределение показателей защищенности по шести классам

СВТ:

- произвольный метод доступа - {1-6};

- принудительный метод доступа - {1-4};

- очистка памяти - {1-5};

- изоляция модулей - {1-4};

- маркировка документов - {1-4};

- защита ввода-вывода на отчужденные физические носители - {1-4};

- сопоставление пользователя с устройством - {1-4};

- идентификация, аутентификация - {1-6};

- гарантия проектирования - {1-5};

- взаимодействие пользователя с комплексом средств защиты (КСЗ) - {1-3};

- надежное восстановление - {1-3};

- целостность КСЗ - {1-5};

- контроль модификаций - {1-2};

- гарантия архитектуры - {1};

- тестирование - {1-6};

- комплекс документов: руководство пользователя, руководство по КСЗ, тестовая документация, конструкторская документация.

7 класс характеризуется введением руководства пользователя, тестовой и конструкторской документации.

Классификация АС по уровню защищенности от НСД.

Существует девять классов защищенности. Каждый класс характеризуется определенной минимальной совокупностью средств по защите. Классы делятся на три группы, отличающиеся особенностями обработки информации. В пределах каждой группы соблюдаются требования по защищенности.

1 группа - классифицирует многопользовательскую АС, в которой одновременно обрабатывается и хранится информация различных уровней конфиденциальности и не все пользователи имеют право доступа ко всей информации. Группа содержит классы 1Д-1А.

2 группа - классифицирует АС, в которой пользователи имеют одинаковые права доступа ко всей информации, обрабатываемой или хранимой на носителях различного уровня конфиденциальности. Группа содержит два класса: 2Б, 2А.

3 группа - классифицирует АС, в которой работает 1 пользователь, допущенный ко всей информации, размещенной на носителях одного уровня конфиденциальности. Группа содержит два класса: 3Б, 3А.

Требования ко всем девяти классам защищенности будем рассматривать относительно следующих подсистем:

- подсистема управления доступом;

- подсистема регистрации и учета;

- криптографическая подсистема;

- подсистема обеспечения целостности.

1. Подсистема управления доступом

Должна осуществлять идентификацию и аутентификацию субъектов при входе в систему по идентификатору и паролю условно-постоянного действия длиной не менее шести символов. Данное требование относится ко всем классам от 3Б до 1А.

Должна осуществляться идентификация терминалов ЭВМ, узлов сети, каналов связи, внешних устройств, по логическим именам и адресам (классы 2А, 1Г-1А).

Должна осуществляться идентификация программ, томов, каталогов, файлов, полей записей по именам: 2А, 1Г-1А.

Должен осуществляться контроль доступа субъектов к защищенным ресурсам в соответствии с матрицей доступа.

Должно осуществляться управление потоком информации с помощью меток конфиденциальности. При этом уровень конфиденциальности накопителей не ниже конфиденциальности записываемой на них информации.

2. Подсистема регистрации и учета

Должна осуществляться регистрация всех входов-выходов субъектов доступа в систему, либо регистрация загрузки и инициализации ОС (все классы АС).

Должна осуществляться регистрация выдачи печатных документов (2А, 1Г-1А).

Должна осуществляться регистрация запуска и завершения программ, предназначенных для обрабоки защищенных файлов.

Должна осуществляться регистрация попыток доступа программных средств к следующим дополнительно защищенным объектам: терминалы, ЭВМ, узлы сети, каналы связи, ВУ, каталоги, файлы, поля, записи. Данное требование распространяется на 2А, 1Г-1А.

Должна осуществляться регистрация изменений полномочий субъекта доступа и статусы объектов доступа (1В-1А).

Должен осуществляться автоматический учет создаваемых защищенных файлов с помощью дополнительной маркировки. Маркировка должна отражать уровень конфиденциальности объекта (2А, 1Г-1А).

Должна осуществляться очистка освобождаемых объемов оперативной памати и внешних накопителей (3А, 2А, 1Г-1А).

Должна осуществляться сигнализация попыток нарушения защиты (1Б-1А).

3. Криптографическая подсистема

Должно проводиться шифрование конфиденциальной информации (1Б-1А).

Должно проводиться шифрование информации, принадлежащей различным субъектам доступа на разных ключах (1А).

Должны быть использованы аттестованные сертифицированные криптографические средства.

4. Подсистема обеспечения целостности

Должна быть обеспечена целостность программных средств защиты информации, а также неизменность программной среды (все классы АС). При этом целостность ЗИ проверяется при загрузке системы по контрольным суммам. Целостность программной среды обеспечивается использованием защищенных трансляторов и отсутствием средств модификации объектного кода при обработке и хранении защищаемой информации.

Должна осуществляться постоянная физическая охрана СВТ.

Должны быть предусмотрены административные службы защиты информации. Должно проводиться периодическое тестирование всех функций защиты.

Структура системы защиты информации типовых КСА

Системы защиты информации (СЗИ) типовых КСА включает следующие программные комплексы:

- комплекс программ единой аутентификации;

- комплекс программ контроля учёта;

- комплекс контроля целостности;

- комплекс системопечати;

- комплекс резервного копирования;

- комплекс определения попыток НСД.

СЗИ реализует следующие функции:

- единую аутентификацию пользователей;

- мониторинг сетевой информации;

- единый контроль меток безопасности;

- определение попыток НСД к информационным ресурсам;

- контроль целостности файловых систем в АРМах и серверах.

Для любого пользователя в типовой КСА существует учётная запись пользователя. Учётная запись имеет следующие атрибуты:

- имя (логин) – регистрационное имя, указываемое при входе в систему. В процессе всей работы с системой пользователь однозначно ассоциируется со своим именем.

- пароль;

- первичная группа – группа, которой по умолчанию принадлежит пользователь;

- атрибут, задающий срок действия пароля;

- атрибут, задающий частоту смены пароля;

- минимальный уровень конфиденциальности;

- максимальный уровень конфиденциальности;

- минимальная категория конфиденциальности;

- максимальная категория конфиденциальности;

- допустимое время входа;

- состояние учетной записи (блокировано или не блокировано).

Комплекс программ единой аутентификации позволяет осуществлять следующие действия над учётной записью:

- создавать учётную запись;

- удалять учётную запись;

- изменять атрибуты учётной записи;

- блокировать учётную запись;

- разблокировать учётную запись;

- блокировать текущую сессию пользователя;

- просматривать список пользователей;

- создавать и уничтожать пароли;

- наделять пользователей паролями.

Комплекс программ выявления попыток НСД использует следующие критерии выявления:

- частота входов превышает среднее значение, характерное для АРМ;

- длительность сессии отличается от среднего значения, характерного для пользователя;

- частота запуска определённых программ отличается от среднего значения;

- введение пользователей неверного пароля более трёх раз.

Администратору безопасности доступны следующие действия после выявления попыток НСД:

- блокировать АРМ, запретив доступ к сети;

- блокировать АРМ, выключив его;

- блокировать учётную запись пользователя;

- блокировать сессию пользователя.

Мониторинг сетевой информации имеет возможность просмотра сетевой информации в режиме реального времени. При этом для просмотра доступна следующая информация:

- список активных узлов изделия;

- параметры активных узлов;

- список зарегистрированных пользователей;

- параметры работы зарегистрированных активных пользователей.

В списке зарегистрированных пользователей доступна следующая информация:

- имя пользователя;

- количество сессий, открытых пользователем;

- дерево процессов пользователя.

При просмотре регистрационной информации доступны следующие действия:

- получение выборки из базы данных регистрации и учёта по любому полю или группе полей;

- осуществление полнотекстового поиска в базе данных;

- создание шаблонов поиска;

- модификация шаблонов поиска.

При использовании шаблонов можно задавать следующие критерии выборки:

- диапазон времени, когда произошло интересующее событие;

- имя узла;

- тип события;

- процесс, создавший событие;

- текст сообщения.

Комплекс системопечати обеспечивает защищённой сетевой печати с автоматической маркировкой отпечатанных листов по следующим атрибутам:

- в правом верхнем первого листа печатается гриф секретности и номер экземпляра;

- у нижнего обреза первого и последующих листов (за исключением последнего листа) печатается:

- дата печати документа;

- регистрационный номер выходного документа с добавлением грифа секретности и признака принадлежности к типовому КСА;

- номер листа.

- у нижнего обреза последнего листа любого экземпляра указывается под чертой указывается:

- количество отпечатанных экземпляров;

- фамилия исполнителя, его служебный телефон;

- фамилия должностного лица, отпечатавшего данный документ;

- дата печати;

- регистрационный номер выходного документа с добавлением грифа секретности и признака принадлежности к изделию;

- номер листа.

Вместе с выдачей документа автоматически регистрируется факт печати в журнале учёта размножения документов.

Ведутся два журнала учёта размножения документов:

- журнал для документов, имеющих гриф «секретно» и «совершенно секретно»;

- журнал для несекретных документов.

В журнале учёта размножения секретных и совершенно секретных документов отражается:

- регистрационный номер выходного документа;

- наименование документа или его краткое содержание;

- номер задачи или имя печатаемого файла;

- дата и время печати;

- гриф секретности;

- имя АРМ, с которого произошло обращение к печати;

- фамилия исполнителя;

- количество экземпляров;

- общее количество листов;

- количество бракованных листов;

- отметка уничтоженного брака;

- фамилия исполнителя, получившего документ;

- регистрационный номер журнала.

Такой же список учитывается при выдаче несекретных документов.

Комплекс сетевой печати осуществляет также следующие действия:

- создание и удаление принтера;

- создание и удаление очереди печати;

- просмотр журнала учёта печати.

Все компоненты (АРМы и сервера) типового КСА должны иметь следующие стредства защиты:

- средства защиты, входящие в состав ОС;

- аппаратно-программный модуль доверенной загрузки (ключи, по которым имеется право вводить соответствующую информацию);

- ПО антивирусной защиты;

- систему блокировки НСД к техническим средствам;

- агентскую часть системы защиты информации.

Ядро системы поддержки принятия рещений

Ядро системы поддержки принятия решений (СППР) является одной из компонент общесистемного программного обеспечения. По своему назначению типовая система поддержки принятия решений СППР ориентирована на достижение следующих основных целей:

- реализация функций слежения и оперативного анализа состояния системы;

- выявление, идентификация и оценка неблагоприятных изменений состояния системы;

- поддержка принятия оперативных и стратегических решений по управлению системой с возможностью полного учета переменных условий и факторов состояния системы и ее внешней среды.

Исходя из назначения, основными функциями СППР являются:

- слежение за состоянием системы;

- поддержка процессов быстрого принятия решений (т.е. быстрого реагирования);

- поддержка принятия стратегических решений по оценке состояния, а также поддержка оценок возможных последствий принимаемых решений.

Эти функции реализуются в рамках трех функциональных подсистем:

1. Подсистема мониторинга и раннего предупреждения. Реализует функции слежения оперативного состояния системы (т.е. на текущий промежуток времени). Мониторинг выполняется с помощью специально разработанной системы индикаторов и функций раннего предупреждения, реализуемых при помощи ряда моделей, анализирующих эту систему индикаторов.

2. Подсистема поддержки оперативных решений. Обеспечивается реализацией модулей, анализирующих результаты мониторинга.

3. Подсистема поддержки стратегических решений. Используя результаты оперативных решений и мониторинга, позволяет в полном объеме принимать соответствующие стратегические решения.

В ядро СППР входят следующие компоненты:

- подсистема информационной поддержки (управление интегрированными данными);

- подсистема аналитической поддержки (управление базами моделей);

- подсистема интерфейса пользователей.

Подсистема информационной поддержки предназначена для реализации следующих основных функций:

- сбор информации о состоянии системы, поступающей из различных информационных фондов КСА;

- сбор, формализация и предварительная оценка исходной информации о внешней среде, поступающей из различных источников и представленной в различных формах;

- накопление и хранение вышеперечисленной информации;

- обработка информации в целях удовлетворения информационных потребностей конечных пользователей СППР.

Подсистема аналитической поддержки управляет хранением и доступом ко всем моделям СППР. К моделям СППР относятся:

- информационные и математические модели формирования индикаторов состояния системы;

- сценарии или варианты действий для предвиденных ситуаций;

- модели оценки и прогнозирования состояния системы в целом.

Необходимость хранения и манипулирования в современных СППР большого количества различных моделей потребовала включения в ее состав следующего компонента – подсистемы управления моделями.

Концептуальная основа, на которой строится эта подсистема, это объектно-ориентрованное программирование. В ООБД в качестве объекта может выступать как логическая константа, так и сколь угодно сложная структура данных, вместе с программой манипулирования.

Система управления базой моделей состоит из следующих компонентов:

- база моделей;

- каталог моделей;

- язык манипулирования моделей.

В базе моделей представлены разнородные модели (информационные, информационно-расчетные, статистические, имитационные), выполненные как по традиционной технологии, так и с использованием технологии экспертных систем.

Подсистема интерфейса пользователя предназначена для реализации следующих функций:

- эффективное интерактивное взаимодействие лиц, принимающих решения;

- визуализация динамической информации модели на средствах отображения коллективного и индивидуального пользования.

Подсистема интерфейса пользователя базируется на гипертекстовых технологиях. Эти технологии позволяют создавать, распространять и связывать друг с другом массивы самой различной информации (текст, аудио, графика, видео и т.д.)

Компоненты ОСПО

Подсистема управления функционированием и обслуживанием КСА

Указанная подсистема включает следующие функциональные области:

- управление неисправностями;

- управление учётом;

- управление конфигурацией;

- управление эксплуатационными характеристиками.

Управление неисправностями охватывает: обнаружение неисправностей, локализацию и устранение ненормальных ситуаций. Неисправности могут быть установившимися и временными. Обнаружение ошибок позволяет распознавать неисправности. Управление неисправностями выполняет следующие функции:

- ведение и анализ журнала регистрации ошибок;

- приём уведомления об обнаружении ошибок и выполнение соответствующих действий;

- отслеживание и идентификация неисправностей;

- выполнение последовательности диагностических тестов;

- устранение неисправностей.

Управление учётом выполняет следующие функции:

- информирование пользователя о стоимостях используемых ресурсов;

- распределение тарифов за использование ресурсов;

Управление конфигурацией:

- осуществляет настройку компонент, входящих в КСА, обеспечивает именование администрируемых объектов;

- сбор информации по требованию о текущем состоянии КСА;

- изменение конфигурации системы.

Управление эксплуатационными характеристиками позволяет оценить поведение ресурсов, эффективность компонент и реализует следующие функции:

- сбор статистической информации;

- ведение и анализ журнала регистрации ошибок;

- определение эксплуатационных характеристик в обычных и нештатных ситуациях, изменение режимов работы системы с целью выполнения мероприятий по управлению эксплуатационными характеристиками.

В основу подсистемы управления функционированием положено использование менеджеро-агентной архитектуры. Модель приводится на рисунке:

В типовых КСА указанная архитектура реализуется с использованием отдельного сегмента ЛВС, в состав которого входят АРМ администратора (менеджера) и сервера, осуществляющего выполнение операций над администрируемыми объектами и хранящего базу данных характеристик администрируемых объектов.

Оценка производительности сложных систем

Оценку предлагается проводить с использованием трех эталонных тестов, где в качестве приложений используются транзакции.

Используются следующие тесты: TPC-A, TPC-B и TPC-C (transaction processing performance council). В настоящее время завершается разработка теста TPC-D для тестирования экспертных систем.

Тест TPC-A – это простой эталонный тест, состоящий из одного приложения (транзакции). При выполнении данного теста производится тестирование всех компонентов сложной системы, включая рабочие места и средства коммуникации. При тестировании моделируется работа банка, который принимает депозиты и осуществляет выдачу вкладов. Банк состоит из нескольких филиалов, и все филиалы имеют одинаковое количество кассиров. В стоимость тестируемой системы включается:

- стоимость аппаратуры;

- локальные вычислительные сети каждого филиала;

- сети связи между филиалами;

- терминалы кассиров;

- программное обеспечение;

- стоимость технического обслуживания аппаратно-программного обеспечения в течение 5 лет.

Соотношение цена-производительность определяется как цена, отнесенная к числу транзакций в секунду.

Тест TPC-В предназначен для определения производительности СУБД и аппаратной платформы, состоящий из ВС и массовой памяти. Логика функционирования теста аналогична TPC-A. Из определения транзакции изъято считывание информации с терминалов и ее вывод. Тест определяет производительность как число транзакций в секунду.

Тест TPC-C предназначен для моделированием деятельности типового склада. В этом тесте моделируется деятельность типового склада. Такое моделирование представляет собой обработку смеси транзакций.

Характерной чертой указанного теста является наличие асимметрии в доступе к нескольким базам данных.

База данных компании содержит информацию о нескольких складах. Каждый склад состоит из 10 участков. Каждый участок обслуживает 3000 покупателей. Каждый склад хранит 10000 видов товаров. В рассматриваемом тесте используются транзакции следующих видов:

1. «новый заказ» – обрабатывает поступившей на склад заказ, размещает информацию о заказе в БД и соответствующим образом обновляет уровень товарных запасов;

2. «платеж» – обрабатывает платеж покупателя, обновляет его баланс и другие данные в отношении склад-участок-покупатель. Покупатель может быть идентифицирован как уникальный идентификатор, или по имени;

3. «статус заказа» – формирует статус последнего заказа покупателя;

4. «выполнение» – обрабатывает невыполненные заказы на каждом участке склада.

Спецификация тестов включает следующие части:

- преамбулу (раскрывается специфика системы);

- краткое описание транзакции и терминалов (при необходимости);

- свойства системы и транзакций;

- проектирование логической БД;

- правила масштабирования;

- расчет времени реакции системы;

- методика определения стоимости;

- правила построения отчета;

- аудит.

Принципы построения единой информационной системы специального назначения

Построение ЕИССН проводится путём поэтапной интеграции существующих, модернизируемых и вновь создаваемых информационно-расчётных систем. По сути, реализация ЕИССН заключается в создании специальной интегрированной инфраструктуры, частично стоящей над ИРП (информационно-расчётной подсистемой, входящей в её состав) и частично встроенная в каждую ИРП. Основным элементом интегрирующей структуры является унифицированный комплекс средств сопряжения (УКСС).

ТПС – транспортная станция;

УСС – унифицированный сервер связи;

СЭФ – сервер экранных форм;

СЭД – сервер электронного документооборота;

СЕВ – сервер единого времени;

СЗИ – сервер защиты информации;

СКУФ – сервер контроля и управления функционированием.

УКСС с использованием информационных технологий с сервисно-ориентированной архитектурой позволяет обеспечить:

- доступ посредством УСС, входящего в состав УКСС, телекоммуникационной подсистемы ЕИССН;

- информационное взаимодействие ИРП, входящей в состав ЕИССН, посредством хранилища информационных ресурсов, входящего в состав УКСС. Информационные ресурсы, представленные в хранилище, могут быть любых размеров и форматов (текстовый, графический, аудио, видео и др.)

- доступ должностных лиц с учётом их технологий территориально распределённых информационных ресурсов. Доступ организован с использованием типовых экранных форм, хранимых в сервере экранных форм (СЭФ).

- построение системы электронного документооборота, обеспеченной взаимодействием существующих веб-систем документации и использованием СЭД, являющегося частью УКСС;

- формирование единого времени для всех составных частей ЕИССН путём обеспечения взаимодействия СЕВ, функционирующих в существующих ИРП, или использованием СЕВ, сходящего в УКСС;

- построение системы защиты, обеспеченной использованием существующей в каждой ИРП системы защиты и СЗИ, входящего в состав УКСС;

- построение системы контроля и управления функционированием, обеспеченной использованием существующих в каждой ИРП СКУФ, и сервером СКУФ, входящим в состав УКСС.

Контроль и управление функционированием ЕИССН

Одной из основных задач, стоящих перед интеграцией инфраструктуры ЕИССН, является создание условий для единого информационного пространства. Это требование обуславливает применение единых принципов адресования и именования технических средств и информационных ресурсов.

Адресацию всего пространства технических средств предлагается осуществить с использованием IP-адресации, при этом существующая адресация технических средств не должна измениться. Помимо этого для изделия ЕИССН вводится правило именования всех ресурсов: существующих, модернизируемых и вновь создаваемых ИРП. Каждому ресурсу должен соответствовать уникальный идентификатор. Синтаксис такого идентификатора должен состоять из имени органа управления и непосредственно имени информационного ресурса. Имя информационного ресурса определяет путь, по которому производится поиск соответствующего ресурса (файлы, списки, таблицы и др.) При формировании уникального идентификатора должна использоваться кириллица, цифры и другие служебные символы.

Алгоритм функционирования ЕИССН

Доступ должностного лица с учётом его полномочий к территориально распределённому ресурсу реализуется следующим образом:

- должностное лицо обращается к соответствующей пиктограмме для переключения в режим функционирования изделия ЕИССН, это означает, что для тех АРМ, где должностные лица имеют право выйти в режим взаимодействия, должны быть произведены соответствующие доработки. С вводом новой пиктограммы они должны обеспечивать приём программ от соответствующего сервера УКСС.

- после переключения режимов должна осуществляться передача в АРМ администратора безопасности необходимой экранной формы, где определены все полномочия исходного АРМ;

- при соответствующем разрешении администратора безопасности в АРМ должностного лица задаётся типовая экранная форма с пиктограммами, соответствующими основным функциям ЕИССН;

- должностное лицо на исходном АРМе после получения соответствующего разрешения задаёт уникальный идентификатор того распределённого информационного ресурса, который ему требуется;

- УСС производит расшифровку уникального идентификатора, определяет IP-адрес технического средства, где находится используемый ресурс, формирует кодограмму, соответствующую протоколу той СОД, к которой подключена исходная ИРП, и при этом в теле кодограммы заключено сообщение в формате языка XML с необходимыми параметрами протокола обмена информацией, являющегося единым для ЕИССН. Эти параметры указывают, сколько переприёмов необходимо осуществить и соответствующие метки безопасности, содержат цифровую подпись должностного лица, которому разрешён доступ к ресурсам.

- после завершения формирования необходимой кодограммы УСС передаёт управление транспортной станции, которая организует передачу оформленного запроса в сопрягаемую ИРП по существующим для данной СОД протоколам лишь с единственным отличием, что поступившая в запрашиваемую ИРП информация через соответствующую транспортную станцию поступает в УСО УКСС сопряжённой ИРП.

- данный УСО после выделения из тела пиктограммы XML-сообщения проводит. По результатам анализа происходит либо передача в последующую ИРП, либо формируется соответствующий адрес хранилища данных.