Введение

Для обеспечения устойчивого функционирования экономики страны, ее отраслей, отдельных объектов экономики и создаваемой радиоэлектронной аппаратуры в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени проводится большой комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий. Объем этих мероприятий определяется на основе общих выводов при оценке устойчивости инженерно-технического комплекса объекта экономики и РЭА к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва, вторичных поражающих факторов, к поражающим факторам, возникающим при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

Задача системы ГО состоит в том, чтобы уменьшить степень разрушения зданий, сооружений, оборудования и обеспечить быстрое их восстановление. Необходимо добиваться устойчивого функционирования разрабатываемой и производимой радиоэлектронной аппаратуры в этих экстремальных условиях.

1. Воздействие воздушной ударной волны ядерного взрыва.

  - Избыточное давление во фронте ударной волны: ΔPф=10+5∗n1=30кПа

  - Форма РЭА и значение соответствующего коэффициента аэродинамического сопротивления: цилиндр, Сх=0,4

  - Длина РЭА: b=0.4+0.05∗n1=0.6м

  - Ширина РЭА (диаметр цилиндра): c=0.3+0.04∗n1=0.46м

  - Высота РЭА: h=c=0.46м

  - Масса РЭА: m=10+10∗n1=50кг

  - Коэффициент трения скольжения fтр=0,35

  - Допустимое значение ускорения РЭА при инерционных нагрузках от воздействия воздушной ударной волны: aд=50+50∗n1=250мс2

Для объектов типа РЭА, быстро обтекаемых ударной волной, основное смещающее воздействие оказывает скоростной напор ΔPсквоздуха, движущийся за фронтом ударной волны: ΔPск=2.5∗(ΔPф)2∗103(ΔPф+720)=3000Па

При воздействии скоростного напора смещение РЭА по основанию определяется соотношением между силой смещения и силой трения.

Возможность смещения Δ, определяется разностью:

Δ=Fсм−Fтр=159,7Н

Fсм=Cx∗S∗ΔPск=331,2Н

S=b∗h=0.276м2- наибольшее боковое сечение РЭА

ΔPск- давление скоростного напора, Па

fтр- коэффициент трения скольжения РЭА по основанию

m- масса РЭА, кг

g- ускорение свободного падения – 9.8мс2

Fтр=fтр∗m∗g=171.5Н

Избыточное лобовое давление: ΔPлоб=ΔPф+ΔPск=6000Па

Ускорение приобретаемое РЭА под избыточным лобовым давлением: a=ΔPлоб∗Sm=ΔPлоб∗b∗hm=33.12мс2

Так как aaд<1, то инерционное разрушение РЭА не имеет места.

2. Воздействие светового излучения ядерного взрыва.

2.1 Величина расчетного значения светового импульса, воздействующего на корпус РЭА при воздушном взрыве: Uв=(1+n2)∗105=8∗105Джм2

2.2 Материал корпуса РЭА и его толщина: сталь (Fe-1), толщина стенок hc=0.4мм

2.3 Цвет окраски корпуса РЭА: синий, коэффициент поглощения КП=0,65

2.4 Допустимые значения температуры РЭА: Tд=(40+5∗n2)=75оС

Прирост температуры листа корпуса определяется по формуле:

ΔT=UT(ρ∗c∗hc)=148оС

где ρ=7800кгм3- плотность материала,

с=450Дж(кг∗К)- теплоемкость материала,

UT- тепловой импульс, т.е. количество светового излучения, которое поглощается единицей поверхности освещаемого тела для случая перпендикулярного к поверхности освещения, определяется по формуле:

UТ=UВ∗КП=520∗103Джм2

T=20oC+ΔT=168oC превышает допустимое значение температуры РЭА

3. Воздействие электромагнитного импульса на РЭА, определение мер защиты от ЭМИ

3.1 Форма и материалы экрана РЭА идентичны форме и материалам корпуса РЭА, заданным в п.п. 1.2 и 2.2

3.2 Размеры экрана РЭА принимаются равными размерам РЭА, рассчитанным в

п.п. 1.3 … 1.5

3.3 Величина вертикальной составляющей напряженности электрического поля ЭМИ:

EB=1000+500∗n3=5000Вм

3.4 Длина наиболее уязвимого вертикального проводника РЭА: L=0.05+0.01∗n3=0.13м

3.5 допустимые значения напряжения в анализируемом вертикальном проводнике:

UД=1+0,1∗n3=1.8В

3.6 Форма и размеры патрубка экрана РЭА: прямоугольная (b∗c)

c=0.02+0.001∗n3=0.028м

b=2∗c=0.056м

3.7 Расчетная частота экранируемого излучения ЭМИ:

f=10+3∗n3=34кГц

Напряжения, наводимые в токопроводящих элементах РЭА, определяются по формуле:

Uнав=EВ∗l=650В

Требуемое экранирование РЭА (коэффициент экранирования) определяется как отношение наведенного напряжения к допустимому в рассматриваемом элементе:

η=UНАВUД=361

3.8 Расчет экранирования РЭА от воздействия ЭМИ:

δ=Af=0.86∗10−4м- эквивалентная глубина проникновения

A=1.59∗10−2м∗Гц12- коэффициент материала экрана

Кратность ослабления экраном поля ЭМИ – Э (эффективность экрана) для обеспечения устойчивой работы РЭА при воздействии ЭМИ должна быть не ниже значения η, рассчитанного ранее. Значение Э можно определить по формуле:

Э=εhcδ∗(0.5+D(2.8∗M∗μrδ))=1054

при hc>δ

w=2∗π∗f=213520радс- угловая частота

М=2 – коэффициент формы экрана (для цилиндра)

μ=μ0∗μr=125.6∗10−6Гн∗м−1

μ0=1.256∗10−6Гн∗м−1- магнитная постоянная

μr=100- относительная магнитная проницаемость материала

σ=107Омм- удельная проводимость материала экрана

D=0.46м- размер экрана (диаметр цилиндра)

3.9 Расчет патрубка экрана

Коэффициент ослабления поля за счет патрубка может быть приближенно рассчитан по формуле η=Э1=ea∗lП

где a=π∗1c2+1b2=125.29- коэффициент квазиэлектростатического, поля зависящий от формы и размеров отверстия, lП- длина патрубка.

При значении требуемого ослабления электромагнитного поля ЭМИ, равном η, решаем задачу определения требуемой длины патрубка, обеспечивающей это ослабление:

lП=ln(η)a=0.047м

4. Оценка устойчивости РЭА к воздействию проникающей радиации ядерного взрыва

4.1 Величины значения мощности поглощенной дозы Pγ, поглощенной дозы Dγ и потока нейтронов Фнпроникающей радиации ядерного взрыва определяются по следующим зависимостям:

Pγ=104ГрсDγ=104ГрФн=1019,1м2

4.2 Радиационная стойкость материалов

масло кремний органическое:  Dγ=104ГрФн=1021,1м2 фторопласт:  Dγ=103ГрФн=1020,1м2

4.3 Радиационная стойкость элементов РЭА

керамические конденсаторы:  Dγ=107ГрФн=1021,1м2 диоды туннельные:  Dγ=104ГрФн=1018,1м2

4.4 Радиационная стойкость микросхем

МНОП, стойкие:  Pγ=5∗106ГрсDγ=3∗103ГрФн=6∗1018,1м2 КМОП/КНС, стойкие: Pγ=5∗107ГрсDγ=104ГрФн=1019,1м2

Туннельные диоды рекомендуется заменить более устойчивыми полупроводниковыми приборами (высокочастотными диодами), которые могут выдержать проникающую радиацию в Фн=1019,1м2.

Интегральные микросхемы МНОП стойкие рекомендуется заменить на КМОП стойкие для того чтобы они смогли выдержать поглощенную дозу радиации в Dγ=104Гр

Таблица оценки устойчивости РЭА

| код | 4 |  | 7 | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поражающий фактор | УВ |  | СИ | ЭМИ |  | Проникающая радиация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметр | Fсм Fтр | а ад | Т Тд | Э η | lп, мм | Фн=1019,1м2 |  |  | Dγ=104Гр |  |  |  | Pγ=104Грс |  |  |  |
| Значение параметра | 331 171 | 33 250 | 168 75 | 1054 361 | 47 | материалы | элементы | микросхемы | материалы | элементы |  | микросхемы | материалы |  | элементы | микросхемы |
| Оценка устойчивости | - | + | - | + |  | + + | + - | - + | + - | + + |  | - + | ? ? |  | ? ? | + + |