A B =dz=ρdυ

C D =(ρ+y)dυ=dz+Δ(dz)

Δdz=(ρ+y)dυ−ρdυ=ydυ

Относительная линейная деформация:

ξ=Δdzdz=yρ

Подставляя в закон Гука, получаем:

σ=Eε=Eyρ, σmax=Eρymax

Элементарная нормальная сила:

dN=σdS', N=σdS'

В сечении при частом изгибе возникает только один силовой фактор – изгибающий момент

S'EρydS'=EρS'ydS',

S'ydS'=Sx - статический площади поперечного сечения относительно оси OX.

Получаем, что, если Sx = 0, то ось OX проходит через центр сечения, а ось OZ – ось стержня.

Mx=S'dNx=S'σxdS'=EρS'xydS'=0

S'xydS'=yxy- центральный момент инерции поперечного сечения относительно XY.

Если yxy=0, то оси x, y – главные оси.

Mx=S'dNy=S'σydS'=EρS'y2dS'

yx=S'y2dS' - момент инерции площади поперечного сечения относительно оси X.

Mx=EρJx;1ρ=MизгEJизг в общем случае.

EJизг - жесткость поперечного сечения стержня при изгибе.

| σx=Eyρ | σxmax=MxymaxJx |
| --- | --- |
| σx=MxyJx |  |

JxJmax=Wx момент сопротивления площади поперечного сечения при изгибе.

Условие прочности при изгибе:

σmax=MxWx≤[σ]

σy=MyxJy, σmax=MyWy

Из этих условий получаем рациональную  поперечного сечения.

Jx=−n2n2y2bdy=bh212 ,Wx=hb22 ,

т. к. Jmax=h2; получаем Wx=yxJmax=bh26

Для сечения

Wизг=πd332=0,1d3  - при изгибе

Jизг=πd464

## Косой изгиб

Наблюдается, когда плоскость действия нагрузки не совпадает ни с одной из главных плоскостей.

σx=MxyJx,σy=MyxJy

Для точки C:

σC=σx+σy=MxyJx+MyxJy=M(ysinαJx+xcosαJy)	(1)

Получаем, что

Mx=Msinα My=Mcosα

Для круглого сечения.

В общем случае (1) – это условие прочности для изгиба.

σmax=MxWx+MyWy≤[σ]

Так находят точки максимального напряжения.

## Расчет вала

План редуктора: