Лекция №6.

В зависимости от целей анализа для дальнейшего выбирается либо наибольшее значение реакции (для расчетов на мощность), либо строится функциональная зависимость величины реакции от координаты, описывающей мгновенное положение звеньев в кинематической паре (анализ движения механизма).

Рассмотрим для примера поводковый механизм, который применяется для преобразования вращательного движения между пересекающими осями и при небольших углах поворота.

Если на поводке вилка – вращение может быть в обе стороны. Нагрузка – вентиль. На ведомом звене скорость вращения и сопротивление нагрузки – противоположно направлены. Задано Mн и все размеры звеньев.

Где кинематические пары?

Опоры для вертикальных и горизонтальных валиков и контакт в точке A (через него осуществляется передача движения).

Пусть на схеме изображено начальное положение механизма. В точке A образована кинематическая пара, в которой на попытку движения поводка 1 поводок 2 отвечает реакцией, направленной к общей нормали к поверхностям точки контакта.

На основании известного закона (“действие равно противодействию”) на рабочих элементах обоих звеньев возникают равные по величине и противоположные по направлению реактивные силы. Поэтому при необходимости их обозначают с индексами : Rijn = - Rjin, Rij = - Rji, где i, j – номера звеньев кинематической пары; первым стоит индекс звена, со стороны которого действует реакция, вторым – звена, на которое она действует. Т.к. действие равно противодействию, то поводок 1 давит на поводок 2 с силой R12n = - R21n.

Теперь рассмотрим связи в опорах ОП1л и ОП1пр (левая и правая опора 1 валика), ОП2н и ОП2в (верхняя и нижняя опоры 2 валика). Валики 1 и 2 удерживаются в заданном пространственном положении опорами 1 и 2 благодаря силовому воздействию опор в виде реакций.

На данной стадии направление реакции неизвестно, поэтому представим каждую из них в виде неизвестных составляющих по координатным осям.

Трением в опорах валиках ОП1 и ОП2 пренебрегаем, считаем Mтр1 и Mтр2 << Mн.

Мы нарисовали механизм в мгновенном положении, обозначили все силы. Теперь их нужно определить. Выделим звено 2 и рассмотрим условия равновесия. Рисуем его расчетную схему. Здесь нагрузка приложена к валику выходного звена (к одному концу выходного звена), а усилие R12 со стороны движения приходит на конец рычага. Звено 2 сопротивляется движению в кинематической паре реакций R21. Начинаем от нагрузки, т.к. она известна. Со стороны основания валик удерживается реакциями R2н и R2в, представим их реакциями R2xн, R2yн и R2xв, R2yв.

Пишем условия равновесия.

Fix = 0;   R2xв + R2xн =  0;

Fiy = 0;   R12 - R2yв - R2yн = 0;   R12 = R2yв + R2yн;

Fiz = 0;   На оси z никакие силы не действуют (весом пренебрегаем).

Mx = 0;   -R2xнa2 + R2yвb2 = 0

R2yв(1+b2a2)=R12

My = 0;   R2xвb2 - R2xнa2 = 0;     R2xв(a2 + b2) = 0 

 R2xв = 0; R2xн = 0;

Mz = 0;   R12l2 – Mн – Mд2 = 0

R12=Mн+Mд2l2 R2yв=Mн+Mд2l2(1+b2a2) ; R2yн=R2yвb2a2

При малых ускорениях и моментах инерции можно положить, что Mд2  0, тогда R12 = Mн/l2.

Возьмем теперь первое звено (инерционностью и трением сразу пренебрегаем).

Fx = 0;

Fy = 0;  -R21 + Ryл + Ryп = 0;   R21 = Ryл + Ryп;

Fz = 0;   Rzл + Rzп = 0;

Mx = 0;  Mдв тр – R21l1 = 0;   Mдв треб = R21l1 = Mнl1/l2;

Это одно из условий выбора двигателя : Mдв  Mдв треб.

Если в этом выражении стоит знак равенства, то движение системы равномерное или находится в состоянии покоя. Если стоит знак >, то движение будет ускоренное, причем чем больше Mдв тем больше ускорение.

My = 0;

Моменты можно записывать относительно любой точки.

Rzп(a1 + b1) = 0;  Rzп = 0;   Rzл = 0;

Mz = 0;  R21a1 – Ryп (a1 + b1) = 0; 

 Ryп=R12a1a1+b1Ryл=R12−Ryп

Таким образом, в одном положении мы рассматривали механизм и определили все реакции. Можно повернуть механизм на угол 300 и получить другие силы и реакции. Есть другие методы расчета реакций, например : из закона сохранения энергии или из количества движения. Полученные значения будут использоваться при выходе двигателя MдвMдвтреб, при анализе динамики движения механизма (время разгона, время торможения, скорость при равномерном движении), а также при расчетах на прочность.

Основа расчета на прочность и жесткость механических элементов приборных конструкций.

Ранее говорилось о том, что проектирование прибора неразрывно связано с выполнением различных расчетов. С помощью расчетов обосновывается выбор основных схем – электрические, оптические, кинематические и пр. Рассматриваются все основные характеристики прибора в целом и его узлов. Мы будем заниматься геометрическим расчетом деталей. Основные расчеты здесь – это расчеты на прочность и жесткость. Эти расчеты способствуют обеспечению надежности и долговечности проектируемой конструкции при минимальных затратах материала.

Все твердые тела обладают в той или иной степени свойствами жесткости и прочности, т.е. способности в определенных условиях воспринимать воздействие внешних сил без разрушения и существенного изменения геометрических размеров.

Силы являются мерой взаимодействия тел.

Если тело рассматривать изолированно от окружающих тел, то их действие на это тело заменяется силами, которые называются внешними. Внешние силы делятся на объемные и поверхностные. Объемные распределены по объему тела и приложены к каждой его частице. Это, например, силы магнитного взаимодействия. Поверхностные силы приложены к участкам поверхности и характеризуют непосредственное контактное взаимодействия рассматриваемого объекта с окружающими телами. В число внешних сил включают не только заданные силы, но и реакции связей, дополняющие систему сил до равновесной.

Взаимодействие рассматриваемого объекта с телами, расположенными за пределами условно очерченной границы объекта, характеризуется силами, которые относятся к внешним. Взаимодействие между частицами рассматриваемого объекта внутри очерченной области объекта характеризуется внутренними силами.

Внутренние силы возникают не только между отдельными взаимодействующими узлами конструкции, но также и между всеми смежными частицами объекта при нагружении.

Пусть на тело действуют какие-либо силы, под их действием тело находится в равновесии. Под действием этих сил тело деформируется. При деформации в нем возникают дополнительные силы, которые препятствуют деформации тела и стремятся сохранить его форму и объем – препятствуют разрушению. Физическая природа этих сил объясняется теорией молекулярного взаимодействия между частицами тела. (Нам же нужно найти простые способы нахождения этих сил.) Для расчетов на прочность необходимо знать величину этих сил.

Составлением расчетной схемы и вычислением опопрных реакций мы завершаем первую часть задачи о расчете элемента конструкции – определение внешних сил, действующих на тело.

Теперь нужно определить внутренние силы. Для определения внутренних силовых факторов используют метод сечений, суть которого заключается в следующем :

Тело, на которое действует какая-либо внешняя нагрузка, в интересующем нас месте мысленно рассекается на две части A и B.

Отбрасывается условно одна из частей (например B).

Действие отброшенной части B на оставшуюся A внутренними силами.

Для оставшейся части A пишется уравнение равновесия, которое есть уравнение распределения ВСФ по оси z, т.е. эпюра.

Рассмотрим какое-либо тело.

Пусть тело под действием внешних приложенных нагрузок находится в равновесии.

Мысленно рассечем исследуемое тело в месте, где надо найти ВСФ между частицами тела, на двое и уравновесим каждую из частей системой сил и моментов таким образом, чтобы они находились в равновесии. Эта система сил и моментов представляет действие отброшенной части тела на рассматриваемую. Являясь внутренними силами и моментами для всего тела они становятся внешними для рассматриваемой части. Величины этих сил и моментов могут быть найдены из условия равновесия рассматриваемой части тела.

Для упрощения вычислений отбросим ту часть стержня, к которой приложено больше сил. Просуммируем относительно центра тяжести сечения все силы и моменты сил, действующие в сечении.

Получим суммарные силу R и момент M (в векторном виде).

Определим направления осей.

z – всегда перпендикулярна плоскости сечения.

x и y – в плоскости сечения (y  направлена вверх).

Mx – в плоскости перпендикулярной оси x.

My – в плоскости перпендикулярной оси x.

Разложим силу R и момент M по трем осям. Получим три силы : N, Qy, Qx и  три момента Mx, My, Mкр. Эти три силы и три момента называются ВСФ.

Сила N называется растягивающей (или сжимающей). Силы Qy и  Qx – поперечные. Mx и My – изгибающие моменты. Mкр – крутящий момент.

В разных сечениях ВСФ может быть различным по величине. Графический закон изменения ВСФ по продольной оси z называется эпюрой. При этом при построении эпюры сечения сохраняют постоянную ориентацию относительно оси z (сечение перпендикулярно z). В соответствии с признаком действия и противодействия ВСФ на обеих сторонах поперечного сечения одинаковы : с какой силой одна часть стержня, например левая, действует на другую, правую, с такой же силой правая часть действует на левую.

Поэтому ВСФ можно определить из условия равновесия как одной части стержня, так и другой, отсеченной части. От значения внутренних сил непосредственно зависит прочность стержня. При прочих равных условиях в том сечении, где ВСФ больше, прочность стержня меньше. Сечение, в котором ВСФ имеют максимальное значение, называется “опасным”.